- 五家渠东润棉机有限责任公司现代棉机机械生产线建设项目竣工环境保护验收意见

2021年7月25日，五家渠东润棉机有限责任公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求组织召开“五家渠东润棉机有限责任公司现代棉机机械生产线建设项目”竣工环境保护验收会。验收组由建设单位（五家渠东润棉机有限责任公司）及相关技术专家组成（验收组名单附后）。建设单位介绍了环保设施建设情况，并汇报了竣工环境保护验收报告内容，验收组依据五家渠东润棉机有限责任公司现代棉机机械生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表及其批复等要求，经现场检查、查验环保档案资料，充分讨论评议后形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

（1）项目名称：五家渠东润棉机有限责任公司现代棉机机械生产线建设项目

（2）建设性质：新建。

（3）建设地点：五家渠工业区中小企业创业基地7号厂房，中心地理坐标：E87°32′58″，N44°11′29″。

（4）劳动定员及工作时间：全年工作300天，工作制度为1班制，每班工作8小时班制，劳动定员为30人。

（5）主要建设内容：占地面积1600m2，总建筑面积约1800m2，其中车间1000m2、库房600m2、办公室200m2。设置线割机、数控车床、数控铣床、数控镗床、平面磨床、外圆磨床、内圆磨床、力刨、液压机、牛头刨床、电焊机、摇臂钻床、等离子切割机、螺旋机、弯头机、剃齿机、卧式内拉床、立式内拉床、曲轴磨床等金属机械加工设备。配套辅助工程和环保工程；公用工程依托园区已建设施。建设规模为年产200台清绒机、集绒机等棉花加工机械制造。

（二）建设过程及环保审批情况

2014年4月，五家渠东润棉机有限责任公司委托山东环保产业集团有限公司进行年现代棉机机械生产线项目的环境影响评价工作；

2014年6月11日取得五家渠市环境保护局《关于五家渠东润棉机有限责任公司现代棉机机械生产线建设项目环境影响报告表的批复》（五环监函[2014]13号）。

（三）投资情况

本工程计划总投资1237万元，环保投资15万元，占总投资的1.21%；本项目实际总投资1217万元，其中实际环保投资15万元，环保投资比例1.23％。

（四）验收范围

本次验收范围为五家渠东润棉机有限责任公司现代棉机机械生产线建设项目的主体工程及配套工程。

- 其他

企业已填报固定污染源排污登记表，登记编号为916590046702250495001X。本项目建设完成后未发生环保投诉和违法行为。

二、工程变动情况

环评及批复要求：加强运营期废气污染防治措施。项目喷漆烤漆由外协单位完成，本项目废气主要为焊接烟尘和渗碳烟尘，认真落实焊接区通风措施，渗碳炉烟气经集烟灶和布袋除尘器收集处理后，通过15米高排气筒排放，确保烟气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。

本项目在实际建设中：使用的外购钢材硬度和耐磨性均可满足生产所需，不需再进行渗碳处理提高硬度和耐磨性，故取消了渗碳工艺。因此，不设置集烟罩+布袋除尘器+15m高排气筒烟气处理设施；焊接烟气危害人体健康，在考虑到职工身体健康、厂区内空气质量等因素后，公司负责人决定加强焊接烟气治理措施。在原有厂区通风的基础上，新增移动式焊接烟气净化器和换气扇强制通风措施。

变动后，本项目不产生渗碳烟气排放，降低了焊接烟气排放浓度，减少了污染物排放量和浓度，减轻了污染物排放对人员及周边环境的影响。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

### （1）废气

项目运营期废气主要为构件焊接时产生的焊接烟气，呈无组织排放。为保护车间工人的身体健康，在焊接区域用移动式焊接烟气净化器对焊接烟气收集净化；厂区内安装换气扇，强制车间通风，加强车间通风量，降低车间内无组织废气的浓度。

（2）废水

无生产废水排放。生活污水直接排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。

（3）噪声

经实地调查，项目的噪声源主要为各金属机械加工设备。已采用隔声降噪措施，可降低噪声对环境的影响。

（4）固体废物

固体废物主要是边角料、废机油和废切削液。边角料为一般工业固废，在车间内暂存，定期外售综合利用。废机油和废切削液在危险废物暂存库贮存，委托有资质的单位收集、处置。

生活垃圾集中收集，由环卫部门统一收运处理。

四、验收监测结果

（1）废气

验收监测期间，厂界颗粒物最大浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

经现场调查，无生产废水外排。生活污水排入园区管网，由园区污水处理厂处理。

（3）固体废弃物

经现场调查，金属边角料在厂区内暂存，定期外售综合利用。废机油和废切削液在危险废物暂存库贮存，委托有资质的单位处置。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理。

- 厂界噪声监测结果显示，项目厂界外东、南、西、北侧各点监测符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

- 工程建设对环境的影响

项目环保设施均满足环评及其批复的要求，“三废”达标排放，固废合理处置。

六、验收结论

五家渠东润棉机有限责任公司现代棉机机械生产线建设项目落实了环评文件及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施。根据验收监测和实地踏勘结果，验收监测期间环保设施运行正常，废气、废水、噪声达标排放，固体废物得到合理处置。符合竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强环境管理，定期维护环保设施，确保污染物长期稳定达标排放。

验收组长：

验收组成员：

五家渠东润棉机有限责任公司

2021年7月25日