产品质量监督抽查实施细则

2022年新疆生产建设兵团第六师危险化学品

产品质量监督抽查实施细则

2022-03-25 发布                                       2022-03-25实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2022年新疆生产建设兵团第六师危险化学品

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽样地点及型号或规格

抽样地点为新疆生产建设兵团第六师辖区内危险化学品产品生产企业，在成品库房或成品储罐、储槽或管线随机抽取企业自检合格的产品。非企业自检合格产品、有出口合同产品、“试制品”或：“处理品”标识的产品均不属于此次抽样对象。抽样型号规格应符合不同产品标准的规定，抽取样品应为同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

1.2 抽样方法、基数及数量

抽样方法、数量及抽样基数按产品标准规定执行。详见实施方案。随机抽取同一批次的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2检验依据

2.1产品种类、检验项目及检验方法

本细则规定的危险化学品是指化学品中具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损坏的产品，具体产品种类、检验项目及检验方法见表1。

表1 产品种类、检测项目及检验方法

| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业甲醇 | 色度 | GB/T 338-2011 | GB/T 3143-1982 |
|  |  | 密度 |  | GB/T 338-2011、GB/T4472-2011 |
|  |  | 沸程(0℃，101.3kPa) |  | GB/T 7534-2004 |
|  |  | 高锰酸钾试验 |  | GB/T 6324.3-2011 |
|  |  | 水混溶性试验 |  | GB/T 6324.1-2004 |
|  |  | 水 |  | GB/T 6283-2008 |
|  |  | 酸（以HCOOH计）或碱（以NH3计） |  | GB/T 338-2011 |
|  |  | 羰基化合物（以HCHO计） |  | GB/T 6324.5-2008 |
|  |  | 蒸发残渣 |  | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  | 硫酸洗涤试验 |  | GB/T 338-2011 |
|  |  | 性状 |  | GB/T 338-2011 |
|  |  | 乙醇（供需双方协商） |  | GB/T 338-2011 |
| 2 | 工业硫磺 | 硫（S）（以干基计） | GB/T 2449.1-2014 | GB/T 2449.1-2014 |
|  |  | 水分 |  |  |
|  |  | 灰分（以干基计） |  |  |
|  |  | 酸度(以H2SO4计)(以干基计) |  |  |
|  |  | 有机物(以C计)(以干基计) |  |  |
|  |  | 砷(As)（以干基计） |  |  |
|  |  | 铁(Fe)（以干基计） |  |  |
|  |  | 筛余物 |  |  |
|  |  | 外观 |  |  |
| 3 | 工业六次甲基四胺 | 纯度 | GB/T9015-1998 | GB/T9015-1998 |
|  |  | 水分 |  | GB/T6283-2008 |
|  |  | 氯化物（以 Cl 计） |  | GB/T9015-1998 |
|  |  | 硫酸盐（以 SO4 计） |  | GB/T9015-1998 |
|  |  | 铵盐（以 NH4 计） |  | GB/T9015-1998 |
| 4 | *液体无水氨 | 氨含量 | GB/T 536-2017 | GB/T 8570.2-2010 |
|  |  | 残留物含量 |  | GB/T 8570.3-2010/ GB/T 8570.4-2010 |
|  |  | 外观 |  | GB/T 536-2017 |
|  |  | 水分 |  | GB/T 8570.5-2010 |
|  |  | 油含量 |  | GB/T 8570.6-2010 |
|  |  | 铁含量 |  | GB/T 8570.7-2010 |
| 5 | 煤沥青 | 软化点 | GB/T2290-2012 | GB/T2294-2019 |
|  |  | 甲苯不溶物含量 |  | GB/T2292-2018 |
|  |  | 水分 |  | GB/T2288-2008 |
|  |  | 喹啉不溶物 |  | GB/Y2293-2019 |
| 6 | 工业萘 （焦化萘） | 结晶点 | GB/T6699-2015 | GB/T3069.2-2005 |
|  |  | 不挥发物 |  | GB/T6701-2005 |
|  |  | 灰分 |  | GB/T2295-2008 |
|  | 酸洗比色 |  |  | GB/T6702-2000 |
| 注：注*产品为现场检验。 供需双方协商项目，报告实测值。 |  |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 338-2011         工业用甲醇

GB/T 2449.1-2014       工业硫磺

GB/T9015-1998         工业六次甲基四胺

GB/T2290-2012         煤沥青

GB/T6699-2015         焦化萘

GB/T 536-2017         液体无水氨

GB/T 6678-2003        化工产品采样总则

GB/T 6679-2003        固体化工产品采样通则

GB/T 6680-2003        液体化工产品采样通则

相关引用检测方法标准见表1。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。