产品质量监督抽查实施细则

2022年新疆生产建设兵团第六师肥料

产品质量监督抽查实施细则

2022-03-25发布                               2022-03-25实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2022年新疆生产建设兵团第六师肥料

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽样地点及型号或规格

抽样地点为新疆生产建设兵团第六师辖区内肥料产品生产企业和销售企业。

- 1.2 抽样方法、基数及数量

严格按照相关产品标准中有关抽样规则进行样品抽取，随机抽取同一生产企业生产的同一种

类、同一型号规格、同一批次的同一产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

本次抽查产品范围包括：有机无机复混肥料。

肥料产品检验项目、判定依据、检测方法见表1。

表1 有机无机复混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 18877-2020 GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2020 GB/T 18877-2009 |
| 2 | 总氮（N）的质量分数 |  | GB/T 17767.1-2008 |
| 3 | 有效五氧化二磷（P2O5）的质量分数 |  | GB/T 8573-2017 GB/T 15063-2020 |
| 4 | 总氧化钾（K2O）的质量分数 |  | GB/T 17767.3-2010 |
| 5 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 |  | GB/T 17767.1-2008、 GB/T 8573-2017、 GB/T 17767.3-2010 GB/T 15063-2020 GB/T 18877-2009 |
| 6 | 氯离子的质量分数 |  | GB/T 18877-2020 GB/T 24890-2010 |
| 7 | 有机质的质量分数 |  | GB/T 18877-2020 GB/T 24890-2010 |
| 8 | 水分（H2O） |  | GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010 |
| 9 | 酸碱度（pH值） |  | GB/T 18877-2020 GB/T 24890-2010 |
| 10 | 蛔虫卵死亡率 |  | GB/T 19524.2-2004 |
| 11 | 粪大肠菌群数 |  | GB/T 19524.1-2004 |
| 12 | 砷及其化合物含量 |  | GB/T 23349-2020、NY/T 1978-2010 |
| 13 | 镉及其化合物含量 |  | GB/T 23349-2020、NY/T 1978-2010 |
| 14 | 铅及其化合物含量 |  | GB/T 23349-2020、NY/T 1978-2010 |
| 15 | 铬及其化合物含量 |  | GB/T 23349-2020、NY/T 1978-2010 |
| 16 | 汞及其化合物含量 |  | GB/T 23349-2020、NY/T 1978-2010 |
| 17 | 粒度 |  | GB/T 24891-2010 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

注：2021年6月1日之前生产的有机无机复混肥料产品依据GB/T18877-2009标准判定；2021年6月1日之后生产的有机无机复混肥料产品依据GB/T18877-2020标准判定。没有标注生产日期的产品，依据包装标识明示的产品标准（GB/T18877-2009或GB/T18877-2020）进行判定。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18877-2009  有机-无机复混肥料

GB/T 18877-2020  有机无机复混肥料

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。