产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师化工

产品质量监督抽查实施细则

2023-3-23 发布                                       2023-3-24实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师化工产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为新疆生产建设兵团第六师辖区内化工产品的生产和销售企业。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样方法、数量及抽样基数按产品标准规定执行（详见表1）。

随机数一般可使用随机数表等方式产生。

表1  化工产品抽查数量要求

| 序号 | 化工产品品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用甲醇 | 不少于1L | 不少于1L |
| 2 | 液体无水氨 | 0.4 L | 0.4 L |
| 3 | 工业六次甲基四胺 | 600g | 600g |
| 4 | 工业用甲醛溶液 | 1L | 1L |
| 5 | 车用汽油 | 2L | 2L |
| 6 | 车用柴油 | 3L | 2L |
| 7 | 工业硫磺 | 2kg | 2kg |
| 8 | 煤沥青 | 固体：1kg 液体：1L | 固体：1kg 液体：1L |
| 9 | 焦化萘 | 固体：1kg 液体：1L | 固体：1kg 液体：1L |
| 10 | 车用尿素 | 2L（2kg） | 2L（2kg） |

2检验依据

2.1 产品种类、检验项目及检验方法

本细则规定的产品种类共有10个，具体产品名称、检测项目及检验方法见表2~表11。

表2  工业用甲醇

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | GB/T 3143-1982 |
| 2 | 密度 | GB/T 338-2011、GB/T4472-2011 |
| 3 | 沸程(0℃，101.3kPa) | GB/T 7534-2004 |
| 4 | 高锰酸钾试验 | GB/T 6324.3-2011 |
| 5 | 水混溶性试验 | GB/T 6324.1-2004 |
| 6 | 水 | GB/T 6283-2008 |
| 7 | 酸（以HCOOH计）或碱（以NH3计） | GB/T 338-2011 |
| 8 | 羰基化合物（以HCHO计） | GB/T 6324.5-2008 |
| 9 | 蒸发残渣 | GB/T 6324.2-2004 |
| 10 | 硫酸洗涤试验 | GB/T 338-2011 |
| 11 | 性状 | GB/T 338-2011 |

表3  工业六次甲基四胺

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯度 | GB/T 9015-1998 |
| 2 | 水分 | GB/T 6283-2008 |
| 3 | 氯化物（以 Cl 计） | GB/T 9015-1998 |
| 4 | 硫酸盐（以 SO4 计） | GB/T 9015-1998 |
| 5 | 铵盐（以 NH4 计） | GB/T 9015-1998 |

表4  工业用甲醛溶液

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 4472-2011 |
| 2 | 甲醛* | GB/T 9009-2011 |
| 3 | 酸（以HCOOH计） | GB/T 9009-2011 |
| 4 | 铁 | GB/T 3049-2006 |
| 5 | 色度 | GB/T 9009-2011 |
| 6 | 外观 | GB/T 9009-2011 |

表5  液体无水氨*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨含量 | GB/T 8570.2-2010 |
| 2 | 残留物含量 | GB/T 8570.3-2010、 GB/T 8570.4-2010 |
| 3 | 外观 | GB/T 536-2017 |
| 4 | 水分 | GB/T 8570.5-2010 |
| 5 | 油含量 | GB/T 8570.6-2010 |
| 6 | 铁含量 | GB/T 8570.7-2010 |

表6  车用汽油

| 序号 | 检测项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 |  | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 蒸气压 |  | GB/T 8017-2012 |
| 5 | 胶质含量 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 6 |  | 未洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 7 | 硫含量1 |  | SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021 |
| 8 | 苯含量（体积分数）2 |  | SH/T 0713-2002、GB/T 30519-2014 |
| 9 | 芳烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014 |
| 10 | 烯烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014 |
| 11 | 氧含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 12 | 甲醇含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 13 | 铁含量 |  | SH/T 0712-2002 |
| 14 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 15 | 密度（20℃）3 |  | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998、 SH/T 0604-2000 |
| 注1.可采用NB/SH/T 0253-2021进行测定，在有异议时以SH/T 0689-2000方法为准。 2.也可采用GB/T30519-2014进行测定，在有异议时，以SH/T0713-2002方法为准。 3.可采用SH/T 0604-2000进行测定，在有异议时以GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998方法为准。 |  |  |  |

表7  车用柴油

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量1 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144-2021 |
| 3 | 多环芳烃含量 | NB/SH/T 0606-2019、NB/SH/T 0806-2022 |
| 4 | 总污染物含量 | GB/T 33400-2016 |
| 5 | 运动粘度(20℃) | GB/T 265-1988 |
| 6 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 7 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 8 | 闪点(闭口) | GB/T 261-2021 |
| 9 | 十六烷值 | GB/T 386-2021 |
| 10 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 11 | 密度（20℃）2 | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998、 SH/T 0604-2000 |
| 注1.可采用NB/SH/T 0253-2021进行测定，在有异议时以SH/T 0689-2000方法为准。 2.可采用SH/T 0604-2000进行测定，在有异议时以GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998方法为准。 |  |  |

表8 工业硫磺

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫（S）（以干基计） | GB/T 2449.1-2021 |
| 2 | 水分 |  |
| 3 | 有机物(以C计)(以干基计) |  |
| 4 | 铁(Fe)（以干基计） |  |
| 5 | 灰分（以干基计） |  |
| 6 | 酸度(以H2SO4计)(以干基计) |  |
| 7 | 筛余物 |  |
| 8 | 外观 |  |

表9  焦化萘

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萘含量（质量分数）或结晶点（任选其一） | GB/T 6699-2015或GB/T 3069.2-2005 |
| 2 | 不挥发物（质量分数） | GB/T 6701-2005 |
| 3 | 灰分（质量分数） | GB/T 2295-2008 |
| 4 | 酸洗比色 | GB/T 6702-2022 |
| 5 | 外观 | GB/T 6699-2015 |

表10  煤沥青

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软化点 | GB/T2294-2019 |
| 2 | 甲苯不溶物含量 | GB/T2292-2018 |
| 3 | 喹啉不溶物 | GB/T2293-2019 |
| 4 | 结焦值 | GB/T 8727-2008 |
| 5 | 灰分 | GB/T2295-2008 |
| 6 | 水分 | GB/T2288-2008 |

表11 车用尿素水溶液

| 序号 | 检测项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 |  | GB 29518-2013 附录 A |
| 2 | 密度（20℃） |  | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 20nD |  | GB/T 614-2021 |
| 4 | 杂质含量 | 碱度 | GB 29518-2013 附录B |
|  |  | 缩二脲 | GB 29518-2013 附录C |
|  |  | 醛类 | GB 29518-2013 附录D |
|  |  | 不溶物 | GB 29518-2013 附录E |
|  |  | 磷酸盐 | GB 29518-2013 附录F |
|  |  | 钙 | GB 29518-2013 附录 G |
|  |  | 铁 |  |
|  |  | 铜 |  |
|  |  | 锌 |  |
|  |  | 铬 |  |
|  |  | 镍 |  |
|  |  | 铝 |  |
|  |  | 镁 |  |
|  |  | 钠 |  |

注： *产品为现场检验，工业用甲醛溶液产品中“甲醛”项目为现场检验。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 338-2011            工业用甲醇

GB/T 536-2017            液体无水氨

GB/T 2290-2012           煤沥青

GB/T 2449.1-2021         工业硫磺

GB/T 6699-2015           焦化萘

GB/T 9009-2011           工业用甲醛溶液

GB/T 9015-1998           工业六次甲基四胺

GB 17930-2016            车用汽油

GB 19147-2016            车用柴油

GB 29518-2013            柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。