产品质量监督抽查实施细则

2024-2025年新疆生产建设兵团第六师车用润滑油产品质量监督抽查实施细则

2024-12-12发布                                          2024-12-15实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2024-2025年新疆生产建设兵团第六师车用润滑油产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为新疆生产建设兵团第六师辖区内的车用润滑油（汽油机油、柴油机油）销售领域和生产领域。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取不少于3L(kg)独立包装样品2份，当产品独立包装＞20L时，应按GB/T 4756- 2015 《石油液体手工取样法》进行取样。

2 检验依据

表1 车用润滑油（汽油机油、柴油机油）产品

| 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温动力黏度 | GB/T6538-2010 |
| 2 | 低温泵送黏度/在无屈服应力时 | NB/SH/T0562-2013 GB/T 9171-1988 |
| 3 | 运动黏度（100℃） | GB/T265-1988(2004) |
| 4 | 高温高剪切黏度（150℃，106s-1) | NB/SH/T 0703-2020 |
| 5 | 黏度指数 | GB/T1995-1998 |
| 6 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |
| 7 | 水分 | GB/T260-2016 |
| 8 | 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性） | GB/T12579-2002 |
| 9 | 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）（150℃） | SH/T0722-2002 |
| 10 | 蒸发损失 | NB/SH/T 0059-2010 |
| 11 | 机械杂质 | GB/T511-2010 |
| 12 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB11121-2006         汽油机油

GB11122-2006        柴油机油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。