2024-2025年新疆生产建设兵团第六师电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动自行车充电器（GB 42296-2022） | 4个 | 2个 | 2个 |
| 2 | 电动车充电器（GB 4706.18-2014） | 3个 | 2个 | 1个 |
| 3 | 电动车充电器、电动车锂离子充电器（QB/T 2947.1-2008、QB/T 2947.3-2008） | 3个 | 2个 | 1个 |
| 4 | 电动自行车用蓄电池充电器（T/TCDZ 0001-2019） | 3个 | 2个 | 1个 |
| 5 | 电动车充电器（GB/T 36944-2018） | 3个 | 2个 | 1个 |

2 检验依据

表2执行标准GB 42296-2022电动自行车充电器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296-2022 GB 4706.1-2005 |
| 2 | 跌落 | GB 42296-2022 GB 4706.1-2005 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296-2022 |
| 4 | 电气强度 | GB 42296-2022 |
| 5 | 防触电保护 | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 非正常工作 | GB 42296-2022 |
| 7 | 超温保护 | GB 42296-2022 |
| 8 | 过充切断 | GB 42296-2022 |
| 9 | 耐热 | GB 42296-2022 |
| 10 | 灼热丝 | GB 42296-2022 |

表3执行标准GB 4706.18-2014电动车充电器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 |
| 2 | 输入功率和电流（空载直流输出电压） | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 3 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 |
| 4 | 机械强度（外壳冲击） | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 5 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 6 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 |
| 7 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 8 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 |

表4执行标准QB/T 2947.1-2008、QB/T 2947.3-2008电动车充电器、电动车锂离子充电器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.18-2014 |
| 2 | 输入功率和电流、空载直流输出电压 | GB 4706.1-2005 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T 2947.1-2008 |
| 4 | 机械强度（外壳冲击） | GB 4706.18-2014 |
| 5 | 布线 | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 输入、输出线及插头 | QB/T 2947.1-2008 |

表5执行标准T/TCDZ 0001-2019电动自行车用蓄电池充电器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率和电流（空载直流输出电压） | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | T/TCDZ 0001-2019 |
| 3 | 机械强度（冲击试验） | T/TCDZ 0001-2019 |
| 4 | 结构 | GB 4706.18-2014 |
| 5 | 内部布线 | GB 4706.18-2014 |
| 6 | 元件 | T/TCDZ 0001-2019 |
| 7 | 熔断器 | T/TCDZ 0001-2019 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | T/TCDZ 0001-2019 |
| 9 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 |
| 10 | 耐热和耐燃 | GB/T 5169.21-2017 |
| 11 | 电气强度 | T/TCDZ 0001-2019 |

表6执行标准GB/T 36944-2018电动车充电器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械强度（外壳冲击） | GB/T 36944-2018 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 36944-2018 |
| 3 | 结构 | GB/T 36944-2018 |
| 4 | 电气强度 | GB 4706.1-2005 |
| 5 | 电源软线 | GB/T 36944-2018 |
| 6 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 |
| 7 | 元件 | GB 4706.1-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.18-2014 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求

QB/T 2947.1-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器                QB/T 2947.3-2008 电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分 锂离子蓄电池及充电器

T/TCDZ 0001-2019 电动自行车用蓄电池充电器

GB/T 36944-2018电动自行车用充电器技术要求

GB 42296-2022电动自行车用充电器安全技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。