2024-2025年新疆生产建设兵团第六师钢丝绳产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品1盘10米，截成2根，其中6.5米1根作为检验样品，3.5米1根作为备用样品。

2 检验依据

表1 重要用途钢丝绳检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳直径 | GB/T 8918-2006 |
| 2 | 拆股钢丝实测直径 | GB/T 8918-2006 |
| 3 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1-2023 |
| 5 | 拆股钢丝锌层重量 | GB/T 1839-2008 |
| 提供钢丝绳公称直径、拆股钢丝公称直径、表面状态及镀锌层级别、钢丝的公称抗拉强度 |  |  |

表2钢丝绳（通用）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8358-2023 |
| 2 | 钢丝绳直径允许偏差 | GB/T 20118-2017 |
| 3 | 拆股钢丝实测直径 | GB/T 20118-2017 |
| 4 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1-2021 |
| 5 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1-2023 |
| 6 | 拆股钢丝镀层重量 | GB/T 1839-2008 |
| 提供钢丝绳结构、钢丝绳公称直径、公称抗拉强度、拆股钢丝公称直径、表面状态及镀锌层级别 |  |  |

表3不锈钢丝绳检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不圆度 | GB/T 9944-2015 |
| 2 | 钢丝表面质量 | GB/T 9944-2015 |
| 提供钢丝绳公称直径、钢丝绳结构、制绳用钢丝牌号 |  |  |

表4操纵用钢丝绳检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳直径允许偏差 | GB/T 14451-2008 |
| 2 | 钢丝绳中性盐雾试验 | GB/T 10125-2021 |
| 3 | 拆股钢丝不圆度 | GB/T 14451-2008 |
| 4 | 拆股钢丝直径最大值与最小值之差 | GB/T 14451-2008 |
| 5 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1-2021 |
| 6 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1-2023 |
| 7 | 拆股钢丝锌层重量 | GB/T 1839-2008 |
| 提供钢丝绳公称直径、公称抗拉强度、拆股钢丝公称直径、用途 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8918-2006重要用途钢丝绳

GB/T 20118-2017钢丝绳通用技术条件

GB/T 9944-2015不锈钢丝绳

GB/T 14451-2008操纵用钢丝绳

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。