2024-2025年新疆生产建设兵团第六师食品相关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1抽样数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料一次性餐饮具 |  | 不少于100个 | 不少于50个 | 不少于50个 |
| 2 | 食品接触用塑料材料及制品 | 食品包装用薄膜 | 随机抽取3卷（每卷膜外层除去至少2m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取不少于7.5m2，其中2卷作为检样，1卷作为备样。 |  |  |
|  |  | 食品包装塑料袋 | 卷筒包装的随机抽取一卷，去掉表面三层袋，抽取60只袋，其中30只作为检样，30只作为备样；散装的则随机抽取，数量同卷筒包装一致。 |  |  |
|  |  | 食品包装用容器、瓶盖 | 同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品24个（配相同数量的盖或容器），其中12个作为检样12个作为备样，若样品体积较小，则数量翻倍。 |  |  |
|  |  | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 4卷 | 2卷 | 2卷 |

2 检验依据

表2塑料一次性餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 异嗅 | GB/T 18006.1-2009 |
| 2 | 外观 | GB/T 18006.1-2009 |
| 3 | 结构 | GB/T 18006.1-2009 |
| 4 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 5 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 6 | 盖体对折性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 7 | 耐温性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 8 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 |
| 9 | 耐微波炉试验 | GB/T 18006.1-2009 |
| 10 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 14 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 15 | 大肠杆菌（需要独立包装） | GB 14934-2016 |
| 16 | 沙门氏菌（需要独立包装） | GB 14934-2016 |
| 17 | 霉菌（需要独立包装） | GB 4789.15-2016 |

表3食品接触用塑料材料及制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） | GB 31604.8-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009塑料一次性餐饮具通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。