产品质量监督抽查实施细则

2024-2025年新疆生产建设兵团第六师钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋产品监督抽查实施细则

2024-12-12发布                                        2024-12-15实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2024-2025年新疆生产建设兵团第六师钢筋混凝土用钢

热轧带肋钢筋产品监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2抽样采用随机抽样方法进行,抽样方法如下：

对直条热轧带肋钢筋抽样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧带肋钢筋抽样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取5盘，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

1.3 随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子或扑克牌法产生。

2 检验依据

检验项目见表1

表1 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T 28900-2022及GB/T 1499.2-2024 |
|  |  | 抗拉强度 |  |
|  |  | 断后伸长率a |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比b |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比b |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲试验 | GB/T 28900-2022及GB/T 1499.2-2024 |
|  |  | 反向弯曲c | GB/T 28900-2022及GB/T 1499.2-2024 |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.14-2000 GB/T 223.19-1989 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.40-2007 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-2022 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 |
|  |  | Si |  |
|  |  | Mn |  |
|  |  | P |  |
|  |  | S |  |
|  |  | Ceq |  |
| 4 | 尺寸外形 | 横肋间距 | GB/T 1499.2-2024 |
|  |  | 横肋高 | GB/T 1499.2-2024 |
|  |  | 横肋末端最大间隙 | GB/T 1499.2-2024 |
|  |  | 每米弯曲度 | GB/T 1499.2-2024 |
| 5 | 重量偏差 |  | GB/T 1499.2-2024 |
| 6 | 金相组织 |  | GB/T 13298-2015及GB/T 1499.2-2024 |
| 7 | 表面标志 |  | GB/T 1499.2-2024 |
| 备注： a断后伸长率适用于非抗震钢筋 b实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比适用于抗震钢筋，“实测抗拉强度与实测屈服强度之比”可简称“强屈比”、“实测屈服强度与屈服强度特征值之比”可简称“屈屈比”。 c反向弯曲适用于抗震钢筋 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 1499.2-2024 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。