师环审〔2024〕69号

关于五家渠红旗农场润宸滴灌带厂废旧塑料回收利用项目环境影响报告书的批复

五家渠红旗农场润宸滴灌带厂：

- 你单位报送的《五家渠红旗农场润宸滴灌带厂废旧塑料回收利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟购买红旗农场华强塑料厂生产车间，建设废旧塑料回收利用项目，项目依托原有生产车间、原料库、产品库办公生活等基础设施，安装3台造粒机，1台清洗机，9台滴灌带挤出机，3台PE软带挤出机，建成后年生产单翼迷宫式滴灌带5000吨，年生产PE软带500吨。项目总投资700万元，其中环保投资93.5万元，环保投资所占比例13.36%。

二、根据新疆祥达亿源环保科技有限公司编制的《报告书》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告书》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第8号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用于施工作业；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目造粒工段、滴灌带、PE软带挤出工段有机废气由集气罩收集后经一套活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理，最终通过1根15m高排气简排放（DA001），有机废气（非甲烷总烃计）排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值要求（100mg/m3）。加强日常管理，保证集气罩集气效率及废气治理设施正常运行并定期通风；对废旧滴灌带在贮存车间暂存，原料采用篷布遮盖，严禁露天堆放、敞开式作业；针对装卸粉尘，要求减少转运环节、合理装卸、降低装卸高度并设置挡板、运输车辆采用篷布遮盖、保证运输车辆洁净等措施防扬散、防渗漏；原料破碎采用湿法破碎。厂界非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求（4.0mg/m3）；厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（1.0mg/m3）。

项目新增VOCs排放1.36t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。原料破碎、清洗废水排入沉淀池沉淀处理后循环利用，冷却水经降温后循环利用；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后用于项目区绿化灌溉。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废活性炭、废催化剂、废润滑油分类收集至危险废物贮存设施内，定期交由有危险废物处置资质单位安全处置，收集、贮存、转运须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；不合格品及边角料全部回用于生产；废滤网收集后由厂家回收处置；清洗废渣及泥沙待生产季结束后统一清掏，经自然干化后回用于周边农田配土；生活垃圾由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法申领排污许可证。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，红旗农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告书，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年10月14日

抄送：红旗农场，新疆祥达亿源环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年10月14日印发