师环审〔2024〕71号

关于新疆梅花氨基酸有限责任公司黄原胶产线增产及节能技改项目环境影响报告书的批复

新疆梅花氨基酸有限责任公司：

- 你单位报送的《新疆梅花氨基酸有限责任公司黄原胶产线增产及节能技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司位于五家渠经济技术开发区五家渠产业园北工业片区，拟对现有黄一、黄二、黄三、黄四车间黄原胶发酵、提取设备进行升级改造，不新增工业用地，不新增产品种类。发酵工序新增连消换热系统，增加发酵批次及产量；改造循环冷却系统，降低冷却塔循环水量；酒精蒸馏工序将单效或双效蒸馏塔改造为三效蒸馏塔，项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。项目技改后食品级和石油级黄原胶增产1.5万吨/年，总产能由4.8万吨/年提升至6.3万吨/年。项目总投资16800万元，其中环保投资385.5万元，环保投资所占比例2.29%。

- 二、根据成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告书》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告书》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第18号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

- 三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

- （一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用于施工作业；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

- （二）做好大气污染防治工作。发酵废气经整改后的“密闭管道收集+旋风分离器+冷却降温+碱洗罐”处理后分别由15m高排气筒排放（共7个15m高排气筒），其中黄一车间发酵废气依托DA028排气筒排放，黄二生产车间发酵废气依托DA030、DA031排气筒排放；黄三生产车间发酵废气依托DA036、DA037排气筒排放；黄四生产车间发酵废气依托DA076、DA077排气筒排放。

- 干燥废气经“密闭管道收集+布袋除尘器+冷凝器+水洗塔”处理后分别由20m高排气筒排放（共5个20m高排气筒），乙醇回收不凝气依托现有“密闭管道收集+4套蒸发冷+1个冷凝器+水洗塔”处理后与干燥废气共用排气筒排放。其中黄一车间废气依托DA066、DA069排气筒排放，黄二车间废气依托DA074排气筒排放；黄三车间废气依托DA073排气筒排放；黄四车间废气依托DA075排气筒排放。

- 粉碎、筛分、混料废气经“密闭管道收集+旋风分离器+布袋除尘器”处理后分别由20m高排气筒排放（共5个20m高排气筒），其中黄一车间废气依托DA064、DA080排气筒排放，黄二车间废气依托DA049排气筒排放；黄三车间废气依托DA047排气筒排放；黄四车间废气依托DA012排气筒排放。

- 颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

- 项目酒精存储依托现有工程4个酒精存储罐区，酒精储罐采用浮顶罐密封，低压硅胶气阀，均为常压罐，罐体里充氮气可防止形成爆炸性混合气体、减少挥发、保护罐体和减少腐蚀。厂界非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

- 项目污染物排放量VOCs：5.894t/a、颗粒物：10.508t/a。

- （三）严格落实水污染防治措施。项目生产废水和生活污水依托厂区已污水处理站处理，废水经厂区污水处理站处理后35%废水进入厂区已建中水回用系统处理达到《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）回用于厂区补水，剩余废水达到《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2新建企业间接排放标准，同时色度、石油类、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入五家渠梧桐污水处理厂。

- （四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

- （五）加强固废污染防治。危险废物废机油经收集后暂存厂区危废暂存间后定期交有资质的单位处置，危险废物收集、贮存、转运须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。布袋除尘器粉尘作为产品外售；废包装袋依托厂区已建一般固废暂存间，集中收集后定期外售，生活垃圾集中收集后由园区环卫部门定期清运至五家渠市生活垃圾填埋场卫生填埋。

- （六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

- 四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

- 五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，五家渠经济技术开发区管委会履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告书，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

- 第六师生态环境局

- 2024年10月29日

抄送：五家渠经济技术开发区管委会，成都新环众科检测技术有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年10月29日印发