师环审〔2024〕79号

关于矿渣综合利用年产50万吨矿渣微粉生产线项目（钢渣）环境影响报告表的批复

新疆昆仑钢铁有限公司：

你单位报送的《矿渣综合利用年产50万吨矿渣微粉生产线项目（钢渣）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在第六师五家渠经济技术开发区东工业园纬一东街399号（新疆昆仑钢铁有限公司厂内东侧预留空地）建设矿渣微粉生产线项目，主要建设内容为新建1条矿渣微粉（钢渣）生产线，包括喂料斗、输送廊道、立磨机、热风炉等设施设备及配套管道；新建1座立磨机房，配套建设原料仓、成品库、卸料堆棚，公用工程依托现有，项目建成后，年生产矿渣微粉50万吨。项目总投资4210万元，其中环保投资125.5万元，环保投资所占比例2.98%。

二、根据乌鲁木齐市蓝白丽景环评咨询服务有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第20号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；生活污水经厂区现有污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目采用热风炉作为烘干热源，燃气为高炉煤气，热风炉燃烧废气与立磨工序粉尘经1套耐高温气箱脉冲收尘系统处理后，最终通过1根26m高排气筒（DA001）排放；提升机输送废气经脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。矿渣微粉生产线有组织颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值（颗粒物≤10mg/m3的标准要求），同时SO2、NOx排放浓度执行《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）的要求（SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3）的标准要求；及时对厂区内地面进行洒水降尘，矿渣运输车辆需要严密遮盖，减少矿渣的散落；原料仓设置于封闭的堆棚内，并配备喷雾抑尘设施，整个物料输送、提升过程均密闭输送，成品库筒仓顶部呼吸口加装脉冲布袋除尘器，厂界颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值的要求（颗粒物≤0.5mg/m3）。

项目大气污染物排放量：颗粒物：0.409t/a、二氧化硫：0.3444t/a、氮氧化物：1.81t/a。应替代的区域总量指标为：颗粒物：0.818t/a、二氧化硫：0.6888t/a、氮氧化物：3.62t/a，指标来源于你单位现有减排工程。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生产废水循环使用不外排；生活污水依托厂区下水管排入园区污水管网，最终排至园区污水处理厂。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废机油、废机油桶、含油抹布收集后暂存至厂区现有危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，危险废物的储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；废布袋和收集粉尘暂存于一般固废暂存区，定期外售处理；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，经济技术开发区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年11月12日

抄送：五家渠经济技术开发区，乌鲁木齐市蓝白丽景环评咨询服务有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年11月12日印发