师环审〔2024〕70号

关于年产2000套激光智能化应用设备项目环境影响报告表的批复

新疆天山激光智能科技有限公司：

你单位报送的《年产2000套激光智能化应用设备项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在第六师五家渠经济技术开发区北工业园区建设年产2000套激光智能化应用设备项目，项目分为两个地块，一号地块租赁五家渠开发区建设投资经营有限公司13615m2已建标准化1号厂房,车间内主要为设备装配；二号地块为企业自有，占地面积21181.59m2，拟新建生产车间，购置安装生产设备及环保设施，在厂房内部配套建设储运工程、辅助工程及环保工程，公用工程依托园区现有。项目总投资13700万元，其中环保投资71.4万元，环保投资所占比例0.52%。

二、根据新疆森火环境科技有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第16号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；生活污水依托租赁办公生活区排水管网，排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目抛丸粉尘经设备自带布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放（DA001）；喷塑粉尘负压收集经设备配套的脉冲反吹式滤袋除尘处理后通过1根15米高排气筒排放（DA002）；喷塑固化工序、喷漆工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）负压收集后经活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备处理，最终通过1根15米高排气筒排放（DA003）；有组织粉尘及非甲烷总烃排放浓度、速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求（颗粒物120mg/m3、3.5kg/h；非甲烷总烃120mg/m3、10kg/h）。

对生产车间进行全封闭处理，物料密闭输送，同时加强废气收集效率，减少无组织废气排放量，厂界颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求（颗粒物1.0mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3），同时，厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求（1小时平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20毫mg/m3）。

项目大气污染物排放量：颗粒物0.517t/a，挥发性有机物0.128t/a，倍量替代指标为：颗粒物1.034t/a，挥发性有机物0.256t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。项目无生产废水产生，生活污水排入下水管网，最终排入园区污水处理厂进一步处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废活性炭、废催化剂、废机油及废机油桶收集后分类暂存于危险废物暂存间，定期委托资质单位清运处置。危险废物的储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；滤袋回收的塑粉回用于生产，边角料、废滤袋、除尘灰、废水性漆桶、废包装材料等集中收集后，暂存于2号车间内隔离出的固废暂存区，定期外售于物资回收企业；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，经济技术开发区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年10月17日

抄送：五家渠经济技术开发区，新疆森火环境科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年10月17日印发