师环审〔2024〕73号

关于吉庆油田作业区压裂返排液达标处理服务项目环境影响报告表的批复

辽宁华孚环境工程股份有限公司：

你单位报送的《吉庆油田作业区压裂返排液达标处理服务项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在第六师红旗农场十连片区页岩油联合站外南侧建设压裂返排液达标处理服务项目，项目总占地2885.6m2，本次拟扩建返排液处理系统处理能力7500m3/d，扩建后全站污水处理能力达12000m3/d，采用“预处理+两级气浮除油+两级过滤+污泥脱水”处理工艺，在现有厂区内新增设备，主要包括气浮分离单元、过滤反洗单元、污泥脱水单元、加药单元等，主要是处理吉庆油田作业区产生的采出水及页岩油联合站产生的压裂返排液。项目总投资500万元，其中环保投资35.5万元，环保投资所占比例1.01%。

二、根据新疆盛源祥和环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第15号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。污水处理装置均采用密闭装置，同时加强生产设备管理，保障其稳定运行。定期检查含油污泥处理装置的密封情况，加强设备维护保养，严格执行操作规程，强化工艺管理，改进操作技术，减少装置区污染物无组织逸散，厂界非甲烷总烃排放浓度执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求（4.0mg/m3），氨和硫化氢厂界排放浓度执行《恶臭污染物排放标准GB14554-93》中表1中二级标准（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3）。

（三）严格落实水污染防治措施。项目压裂返排液来液暂存于联合站9#污水池，采用“预处理+两级气浮除油+两级过滤+污泥脱水”处理工艺，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标分析及分析方法》（SY/T5329-2022）中表1储层空气渗透率＞0.05μm2~≤0.5μm2的标准，出水进入页岩油联合站3#水池暂储，经转水泵站输送至页岩油联合站60万方储水池，最终储水优先用于压裂液的复配，剩余回注井下。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。含油污泥属于危险废物，脱水处理后暂存于污泥箱，后由专用槽车拉运至吉祥联合站污泥暂存场所，由吉祥联合站委托有资质的单位集中处理，危险废物的储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，红旗农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年11月6日

抄送：红旗农场，新疆盛源祥和环保工程有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年11月6日印发