师环审〔2024〕67号

关于五家渠浩展再生资源回收有限责任公司废旧轮胎资源综合利用项目环境影响

报告表的批复

五家渠浩展再生资源回收有限责任公司：

你单位报送的《五家渠浩展再生资源回收有限责任公司废旧轮胎资源综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在奇台农场9连建设废旧轮胎资源综合利用项目，主要建设内容为新建1条废旧轮胎粉碎生产线，年处理废旧轮胎1万吨，可年产胶粉0.65万吨、钢丝0.25万吨和纤维0.1万吨，项目回收废旧轮胎进行加工处理，不进行水洗，处理工序不涉及化学反应。项目总投资1168.5万元，其中环保投资40万元，环保投资所占比例3.42%。

二、根据新疆润水环保技术有限公司编制的《报告表》评价结论和和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第9号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用于施工作业；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。轮胎破碎、筛分及细碎研磨产生的粉尘由密闭管道收集至布袋除尘器处理后，最终通过1根15m高排气筒排放（DA001），废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值（颗粒物：120mg/m3）。项目设置封闭式厂房，定时清扫洒水，厂界无组织颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准无组织排放限值（颗粒物：1.0mg/m3）。

项目大气污染物排放量：颗粒物1.65t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生活污水经化粪池收集处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放限值要求后拉运至奇台农场总场污水处理厂处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废机油统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质单位安全处置，收集、贮存、转运须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；除尘器收集粉尘外售综合利用，废外包装材料统一收集后交由废品收购站回收利用，废滤袋及时更换后由厂家回收处置；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，奇台农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年10月14日

抄送：奇台农场，新疆润水环保技术有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年10月14日印发