师环审〔2024〕72号

关于年产1.8万吨异亮氨酸项目环境影响

报告书的批复

新疆梅花氨基酸有限责任公司：

- 你单位报送的《年产1.8万吨异亮氨酸项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司位于五家渠经济技术开发区五家渠产业园北工业片区，拟对现有10万吨/年谷氨酸钠生产项目发酵提取车间进行改造，改造为异亮氨酸生产车间，建设一条年产1.8万吨饲料级异亮氨酸生产线，配套建设环保工程，主体工程利旧改造，辅助工程、储运工程及公用工程均依托现有。项目总投资16089.14万元，其中环保投资1000万元，环保投资所占比例6.22%。

- 二、根据新疆祥达亿源环保科技有限公司编制的《报告书》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告书》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第19号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

- 三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

- （一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用于施工作业；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

- （二）做好大气污染防治工作。种子培养废气、大罐发酵废气经汽水分离+尾气灭菌+冷凝+洗涤+生物除臭处理后由一根25m高排气筒（DA001）排放；投料粉尘经负压收集+布袋除尘处理后与提取工序废气共用碱洗+生物除臭装置处理，最终通过1根30m高排气筒（DA002）排放；提取工序废气经1套碱洗+生物除臭装置处理后由1根30m高排气筒排放（DA002）；烘干废气经一套旋风+布袋除尘装置处理后与提取工序废气共用碱洗+生物除臭装置处理，最终通过1根30m高排气筒（DA002）排放；包装废气经一套旋风+布袋除尘装置处理后与提取工序废气共用碱洗+生物除臭装置处理，最终通过1根30m高的排气筒（DA002）排放。颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值；氨气、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值。

- 液态物料应采用密闭管道输送方式或采用高温槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加；物料卸（出、放）过程应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统；加强设备、管线和仪表的日常维护。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值；颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）企业边界大气污染物无组织排放监控浓度限值；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求。

- 项目污染物排放量VOCs：2.819t/a、颗粒物：0.54t/a。

- （三）严格落实水污染防治措施。项目生产废水和生活污水依托厂区已建污水处理站处理，处理达到《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2新建企业间接排放标准，同时色度、石油类、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入五家渠梧桐污水处理厂。

- （四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

- （五）加强固废污染防治。危险废物废机油经收集后暂存厂区危废暂存间后定期交有资质的单位处置。危险废物收集、贮存、转运须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。陶瓷膜由厂家更换回收处理，截留液收集后回用于苏氨酸低含量工段，母液收集后回用于厂区年产30万吨复混（合）肥料综合项目，废活性炭再生循环利用，除尘器收尘集中收集后回用于生产，废包装材料及生活垃圾定期清运至五家渠市生活垃圾填埋场卫生填埋。

- （六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

- 四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

- 五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，五家渠经济技术开发区管委会履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告书，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

- 第六师生态环境局

- 2024年10月24日

抄送：五家渠经济技术开发区管委会，新疆祥达亿源环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年10月24日印发