师环审〔2024〕74号

关于年产3000万块环保路面砖、1000万块路沿石、一万套预制检查井等水泥制品项目环境影响报告表的批复

新疆疆业建材有限公司：

你单位报送的《年产3000万块环保路面砖、1000万块路沿石、一万套预制检查井等水泥制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在兵团新型建材工业园凤凰路7159号，租赁新疆北新新型建材有限公司厂区西北侧25亩地，租赁区内设生产区、原料储存区、产品储存区，计划购置水泥制品生产线2条，安装搅拌机、全自动砌块成型机、路缘石成型机、水泥储罐、粉煤灰储罐等生产设备，配套建设储运工程、环保工程，公用工程依托现有。项目建成后，年产3000万块环保路面砖、1000万块路沿石、一万套预制检查井。项目总投资3153.82万元，其中环保投资31万元，环保投资所占比例0.98%。

二、根据新疆水木绿洲环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第14号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用于施工作业；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目水泥筒仓及粉煤灰筒仓上方呼吸阀处均安装布袋除尘器，废气经布袋除尘器收集处理后最终分别通过15m高排气筒排放（DA001、DA002）；项目配料机及搅拌机上方设置集气罩及软帘，废气通过集气罩收集由布袋除尘器处理后最终通过1根15m高排气筒排放（DA003），颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中排放限值（10mg/m3）；项目堆场设置在全封闭厂房内，并通过定期洒水降尘，采取加盖防尘网覆盖措施防治扬尘污染；通过对运输车辆采用加盖等密封措施，以及每天对运输道路定期洒水等抑尘措施减少运输产生的扬尘，厂界颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放浓度限值（0.5mg/m3）。

项目大气污染物排放量：颗粒物0.087t/a。倍量替代指标：颗粒物0.174t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目配料用水、养护用水及洒扫用水均自然蒸发不外排，生活污水排入园区下水管网，最终进入五家渠梧桐污水处理厂进行处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废润滑油收集后暂存于危险废物贮存设施，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；布袋除尘器除尘灰收集后全部回用于生产；边角料、不合格品等收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售废品收购站回收利用；废包装收集后外售至废品回收机构或企业，生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，兵团建材园区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年11月13日

抄送：兵团建材园区，新疆水木绿洲环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年11月13日印发