师环审〔2024〕75号

关于有机生物肥、有机生物液体肥建设项目环境影响报告表的批复

新疆振宏源生物科技有限公司：

你单位报送的《有机生物肥、有机生物液体肥建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在五家渠经济技术开发区东工业园新疆振宏源生物科技有限公司现有厂区内建设有机生物肥、有机生物液体肥建设项目，主要建设内容为在现有厂房内新增一条年产3万吨有机生物液体肥生产线及一条年产5万吨有机生物颗粒肥生产线，配套建设废气治理设施，公用工程及辅助工程依托现有。项目总投资500万元，其中环保投资118万元，环保投资所占比例23.6%。

- 根据新疆博严环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第17号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。原料混料、粉碎、造粒、筛分、包装工序均在厂房内进行，在各工序上方设置负压集气罩，粉尘经收集后由布袋除尘器处理后最终通过1根15m排气筒排放（DA004），处理后颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准（120mg/m3）；项目设置一台200万大卡及一台220万大卡热风炉，使用燃料为天然气，热风炉安装低氮燃烧器，烘干过程中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后同天然气燃烧废气一起经1根15m高排气筒排放（DA005、DA006），处理后颗粒物、SO2、NOx排放浓度执行《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中标准限值要求（颗粒物、SO2、NOx分别不高于30、200、300mg/m3），NH3、H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h）；做好除臭防臭工作，项目使用原料家畜粪便（干）、废白土渣及废油渣暂存在现有一般固废暂存间，位于封闭厂房内。NH3、H2S厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值标准（NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3）。

项目大气污染物排放量：颗粒物0.2954t/a、氮氧化物0.883t/a、二氧化硫0.132t/a。倍量替代指标：颗粒物0.5908t/a、氮氧化物1.766t/a、二氧化硫0.264t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。项目无生产废水，生活污水排入下水管网，最终进入五家渠梧桐污水处理厂。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废润滑油依托厂区现有危废暂存间暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；布袋除尘器收尘收集后回用于生产，包装废物作为再利用资源外售；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，经济技术开发区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年11月12日

抄送：五家渠经济技术开发区，新疆博严环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年11月12日印发