师环审〔2024〕80号

关于新疆齐全万通新型建材有限公司年产自保温砌块2万立方、砂浆3000吨、保温板5000立方建设项目环境影响报告表的

批复

新疆齐全万通新型建材有限公司：

你单位报送的《新疆齐全万通新型建材有限公司年产自保温砌块2万立方、砂浆3000吨、保温板5000立方建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在兵团新型建材工业园凤凰路7159号南侧，租赁新疆北新新型建材有限公司厂区南侧8140m2区域，租赁车间内安装砂浆搅拌系统、上料系统、切割系统等生产设备，配套建设储运工程、环保工程，公用工程依托现有。项目建成后，年产自保温砌块2万立方、砂浆3000吨、保温板5000立方。项目总投资500万元，其中环保投资50万元，环保投资所占比例10%。

二、根据新疆水木绿洲环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第23号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用于施工作业；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目水泥筒仓上方呼吸阀处安装布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后最终分别通过15m高排气筒排放（DA001~DA003）；粉煤灰筒仓上方呼吸阀处安装布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后最终分别通过15m高排气筒排放（DA004~DA007）；配料机、搅拌机、切割、钻孔修边等工序设置集气罩，废气经收集后由布袋除尘器处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA008），生产工序颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中排放限值（10mg/m3）。生产线采取隔间遮挡，厂区内定期进行洒水降尘；项目通过对运输车辆采用加盖篷布等密封措施，每天对运输道路定期洒水等抑尘措施减少运输产生的扬尘，厂界颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放浓度限值（0.5mg/m3）。

项目污染物排放量为：颗粒物0.02375t/a，倍量替代指标：颗粒物0.04464t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项搅拌机清洗用水经沉淀池沉淀处理后回用于湿法切割工序并循环利用；养护用水在养护过程中全部蒸发不外排；生活污水排入园区下水管网，最终进入五家渠梧桐污水处理厂进行处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废润滑油收集后暂存于危险废物贮存设施，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；布袋除尘器除尘灰收集后全部回用于生产；边角料、不合格品等收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售废品收购站回收利用；废包装、废布袋收集后外售至废品回收机构或企业；泥浆自然干化后清运至垃圾填埋场进行填埋处置，生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，兵团建材园区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年12月1日

抄送：兵团建材园全，新疆水木绿洲环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年12月1日印发