师环审〔2024〕86号

关于年产3600吨农用地膜、2200吨软水带、滴灌带及再生颗粒建设项目环境影响

报告书的批复

五家渠华新塑业有限公司：

- 你单位报送的《年产3600吨农用地膜、2200吨软水带、滴灌带及再生颗粒建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在新湖农场建设年产3600吨农用地膜、2200吨软水带、滴灌带及再生颗粒建设项目，主要建设内容为建设废旧塑料造粒生产线4条，年加工废旧塑料6000t；滴灌带生产线23条，年产滴灌带20万卷（2500m/卷），4600t/a；软水带生产线4条，年产软带2200t/a，地膜生产线6条（5用1备），年产常规地膜3600t。项目由主体工程、公用及辅助工程、环保工程等组成，年加工废旧塑料6000t/a，年产地膜3600t/a，年产滴灌带4600t/a，年产软水带2200t/a。项目总投资5000万元，其中环保投资133万元，环保投资所占比例2.66%。

- 根据乌鲁木齐天启环安环保科技有限责任公司编制的《报告书》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告书》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第33号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

- 项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。项目造粒生产线产生的有机废气经管道+集气罩收集，滴灌带和软水带生产线产生的有机废气经集气罩+软帘收集，造粒、滴灌带和软水带共用1套废气污染治理设施，收集的废气引至一套活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理，处理后经一根15m高排气筒排放（DA001）；地膜生产线产生的有机废气经集气罩+软帘收集后引至一套活性炭吸附脱附催化燃烧装置进行处理，处理后经一根15m高排气筒排放（DA002），非甲烷总烃计排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表5大气污染物特别排放限值要求（60mg/m3）。各生产车间采用封闭式车间，规范安装集气罩，加强废气的收集效率；造粒生产线采用湿法破碎工艺，破碎机顶部设置雾化喷嘴，破碎的同时进行喷淋降尘；废旧滴灌带堆放区域设置为半封闭堆场，物料均进行篷布覆盖，厂界非甲烷总烃和颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9中企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物：1.0mg/m3，非甲烷总烃：4.0mg/m3）；厂内非甲烷总烃排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值要求（20mg/m3）；厂界臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的厂界排放限值要求（20无量纲）。

项目污染物排放量为：VOCs3.47t/a，倍量替代总量指标为：VOCs：6.94t/a。

（二）严格落实水污染防治措施。项目生产废水经厂区沉淀池沉淀处理后全部循环利用，不外排，生活污水经厂区一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后拉运至新湖污水处理厂处理。

（三）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（四）加强固废污染防治。废活性炭、废催化剂、废润滑油分类收集至危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质单位安全处置，收集、贮存、转运须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；堆场灰土、分拣废物、清洗废渣及泥沙拉运至周边农田配土，废滤网定期出售给废品收购站回收处置，滴灌带残次品及边角料收集后进入废旧塑料颗粒加工造粒工序再生造粒；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运至新湖农场生活垃圾填埋场填埋处置。

（五）做好环境风险防范工作，严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法申领排污许可证。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，新湖农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告书，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年12月6日

抄送：新湖农场，乌鲁木齐天启环安环保科技有限责任公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年12月6日印发