师环审〔2024〕83号

关于新疆富迪防火阻燃材料有限公司年产5000吨环保涂料项目环境影响报告表的

批复

新疆富迪防火阻燃材料有限公司：

你单位报送的《新疆富迪防火阻燃材料有限公司年产5000吨环保涂料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在五家渠经济技术开发区兵团新型建材工业园建设年产5000吨环保涂料项目，项目拟新建2座钢结构标准化厂房，1座办公楼，门卫室附属配套设施，购置并安装一套年产5000吨环保涂料生产设备，80万支包装桶生产设备，并配套建设储运工程、辅助工程及环保工程，公用工程依托园区现有。项目总投资3200万元，其中环保投资37万元，环保投资所占比例1.16%。

二、根据乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第27号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用于施工作业；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目投料采用全密闭自动上料系统，在局部产尘点上方设置集气罩，高速分散机和封闭搅拌机的排气口处设置密闭管，配置负压抽风，粉尘和有机废气经收集后一并引至1套“布袋除尘器+活性炭吸附+RCO催化燃烧装置”进行处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA001），颗粒物及非甲烷总烃排放浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物排放特别限值（颗粒物20mg/m3，非甲烷总烃60mg/m3）要求。项目加强车间通风，定期对车间内沉降的粉尘进行清除；涂料生产线密闭集气，减少无组织废气排放量，加强厂区绿化，厂界颗粒物及非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（颗粒物1.0mg/m3，非甲烷总烃4.0mg/m3）；厂区内非甲烷总烃排放须满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1排放限值（非甲烷总烃6mg/m3）。

项目污染物排放量为：颗粒物0.01t/a，挥发性有机物0.475t/a，倍量替代指标：颗粒物0.02t/a，挥发性有机物0.95t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目生产废水收集后回用于配料拌合工序循环使用不外排，生活污水排入下水管网，最终排入园区污水处理厂进一步处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废机油、废活性炭、废催化剂分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；布袋除尘灰收集后回用于生产，废包装材料暂存一般固废暂存点，定期交原生产厂商回收利用，生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，经济技术开发区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年12月5日

抄送：经济技术开发区，乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年12月5日印发