师环审〔2024〕78号

关于固废综合资源化项目环境影响报告表的批复

新疆废固再生资源发展有限责任公司：

你单位报送的《固废综合资源化项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在第六师五家渠经济技术开发区东工业园区内建设固废综合资源化项目，主要建设内容为新建15万t/a活性氧化钙生产线一条、5万t/a脱硫剂生产线一条、10万t/a抹灰砂浆生产线2条，配套建设渣库、生产车间、成品库及其他辅助工程、环保工程。设计年产15万t活性氧化钙、5万t脱硫剂、20万t抹灰砂浆、6000t硅铁。项目总投资39500万元，其中环保投资355万元，环保投资所占比例0.9%。

二、根据乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第24号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目脱碳炉、热风炉加装低氮燃烧器和烟气再循环系统，电石渣煅烧、气化渣脱碳、氧化钙和脱硫剂生产线产生的废气、抹灰砂浆生产线产生的废气分别经1套旋风除尘+布袋除尘处理后通过1根15m排气筒排放（DA001），有组织废气排放浓度执行《兵团工业炉窑大气污染综合治理方案》（兵环〔2019〕139号）中浓度限值（颗粒物、SO2、NOx分别不高于30、200、300mg/m3）。对生产车间及渣库进行全封闭处理，物料密闭输送，粉煤灰筒仓粉尘经布袋除尘设备处理后通过仓顶呼吸口排放，同时加强洒水抑尘，减少无组织废气排放，厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（1mg/m3）。

项目污染物排放量为：颗粒物2.674t/a、二氧化硫0.6t/a、氮氧化物4.545t/a，倍量替代指标：颗粒物5.348t/a、二氧化硫1.2t/a、氮氧化物9.09t/a。

- 严格落实水污染防治措施。生活污水、餐饮废水经厂区隔油化粪池处理后排入园区管网，最终进入五家渠梧桐污水处理厂进一步处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废机油、废油桶收集后分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；布袋除尘收集的除尘灰作为原料回用于抹灰砂浆生产线，生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，经济技术开发区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年11月12日

抄送：五家渠经济技术开发区，乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年11月12日印发