师环审〔2024〕77号

关于第六师产品质量检验检测机构建设

项目环境影响报告表的批复

第六师市场监督管理局：

你单位报送的《第六师产品质量检验检测机构建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你单位拟在第六师五家渠市中国棉花公证检验五家渠实验室院内建设产品质量检验检测机构项目，主要建设内容为新建检测楼一栋、新建附属用房一栋，配套建设附属工程，本项目检测楼实验室均为普通实验室，不涉及P3、P4生物安全实验室，不涉及转基因实验室，不涉及辐射类物理实验。项目建成后将满足五家渠质量技术监督综合检测检验所、五家渠纤维检验所、五家渠特种设备安全检测中心、五家渠食品药品检验所四个职能机构检验检测及办公需求。项目总投资3550万元，其中环保投资213万元，环保投资所占比例6%。

- 根据新疆天合环境技术咨询有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第22号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的污染治理工艺，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水沉淀后回用于项目区降尘，试压废水用作场地洒水降尘用水；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。实验过程中产生的有机废气以及盐酸、硫酸、硝酸等使用过程产生的无机废气由通风橱内集气罩收集，经1套“活性炭吸附装置”处理后，最终通过1根15米高排气筒排放（DA001），有组织废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值（非甲烷总烃120mg/m3、甲苯60mg/m3、甲醛30mg/m3、氯化氢100mg/m3、硫酸雾45mg/m3、氮氧化物240mg/m3）；加强废气收集效率，减少无组织废气排放量，废气收集和净化装置应在产生废气的实验前开启，并实现联动控制，无组织废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值（非甲烷总经4.0mg/m3、甲苯2.4mg/m3、甲醛0.2mg/m3、氯化氢0.2mg/m3、硫酸雾1.2mg/m3、氮氧化物0.12mg/m3）。

（三）严格落实水污染防治措施。项目实验废水及实验器材前段清洗废水集中收集至危废暂存桶后，暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物经营许可证的单位清运处置；纯水制备浓水、实验器材后段清洗废水、地面清洗废水以及生活污水排入五家渠市市政污水管网，最终排入五家渠龙河污水处理厂统一处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废试剂瓶、废包装袋、实验废液、废营养基、废活性炭、废化学试剂收集后分类暂存于危废暂存间，委托有危险废物经营许可证的单位清运处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；废样品集中收集后交由环卫部门统一清运处置；废反渗透膜由生产厂家回收再生利用；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年11月12日

抄送：新疆天合环境技术咨询有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年11月12日印发