师环审〔2024〕84号

关于新疆三龙农业科技有限公司年产1万吨塑料颗粒、8亿米滴灌带、3000吨PE管生产项目环境影响报告书的批复

新疆三龙农业科技有限公司：

- 你单位报送的《新疆三龙农业科技有限公司年产1万吨塑料颗粒、8亿米滴灌带、3000吨PE管生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在新湖农场北侧1.5km处建设年产1万吨塑料颗粒、8亿米滴灌带、3000吨PE管生产项目，建设内容主要为建设破碎生产线10条，造粒生产线10条，滴灌带生产线40条，PE水带生产线5条，年产1万吨塑料颗粒、8亿米滴灌带、3000吨PE管，项目由主体工程、储运工程、公用及辅助工程、环保工程等组成。项目生产规模为年产1万吨塑料颗粒、8亿米滴灌带、3000吨PE管。项目总投资3000万元，其中环保投资160万元，环保投资所占比例5.33%。

二、根据湖南禾望环境评估有限公司编制的《报告书》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告书》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第32号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。1#-5#生产车间产生的有机废气（造粒工段、滴灌带及水带熔融挤出工段）由负压集气罩收集后经1套“活性炭吸附脱附＋RCO催化燃烧”处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA001），6#-10#生产车间产生的有机废气（造粒工段、滴灌带及水带熔融挤出工段）由负压集气罩收集后经1套“活性炭吸附脱附＋RCO催化燃烧”处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA002），造粒工段及灌带、水带熔融挤出工段非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5大气污染物特别排放限值要求（60mg/m3）。破碎机、撕裂机自带封闭喷淋装置除尘，项目破碎撕裂工段均在封闭厂房内，造粒车间和成品生产车间设置换气扇，未收集的非甲烷总烃无组织方式散逸；原料库房采用封闭式结构，地面硬化减少粉尘产生，厂界非甲烷总烃和颗粒物排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9企业边界大气污染物浓度限值要求（非甲烷总烃：4.0mg/m3，颗粒物：1.0mg/m3）；厂内非甲烷总烃排放浓度可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值要求。

项目污染物排放量为：VOCs2.906t/a，倍量替代总量指标为：VOCs：5.812t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生产废水全部回用不外排，生活污水经下水管道排入新湖农场污水处理厂进一步处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废活性炭、废机油、废催化剂分类收集至危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质单位安全处置，收集、贮存、转运须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；不合格产品和边角料全部回用于生产，污泥自然干化后外运填埋处理，塑料挤出机过滤网片出售给废品收购站，分拣废物在厂内收集后与生活垃圾一并由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法申领排污许可证。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，新湖农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告书，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年11月25日

抄送：新湖农场，湖南禾望环境评估有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年11月25日印发