师环审〔2024〕81号

关于呼图壁县芳草湖绿农地膜加工厂滴灌带地膜加工生产线建设项目环境影响报告书的批复

呼图壁县芳草湖绿农地膜加工厂：

- 你单位报送的《呼图壁县芳草湖绿农地膜加工厂滴灌带地膜加工生产线建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在芳草湖农场工业聚集区租赁呼图壁县芳草湖永胜机械加工厂现有厂房（空置），建设滴灌带地膜加工生产线项目，主要建设内容为新建滴灌带生产线6条（其中侧翼迷宫式滴灌带生产线4条、贴片式滴灌带生产线2条）、水带生产线2条、地膜生产线2条、造粒生产线2条，新建1座半封闭式原料堆放区，各类生产用房及办公用房均在现有基础上改造。设计生产规模为再生聚乙烯颗粒5100t/a、侧翼迷宫式滴灌带800t/a、贴片式滴灌带1200t/a、水带1400t/a、地膜500t/a。项目总投资600万元，其中环保投资35.2万元，环保投资所占比例5.87%。

二、根据乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司编制的《报告书》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告书》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第25号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用于施工作业，生活污水定期清运至芳草湖农场污水处理厂处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。各生产车间产生的非甲烷总烃和颗粒物经集气罩收集后由管道引至1套“布袋除尘器+活性炭吸附浓缩-RCO催化燃烧”装置处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA001），有组织非甲烷总烃和颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5中特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3，颗粒物20mg/m3），臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放限值要求（2000无量纲）。采用封闭式车间，规范安装集气罩，未被收集的有机废气及粉尘无组织排放；造粒生产线采用湿法破碎工艺，破碎机顶部设置雾化喷嘴，破碎的同时进行喷淋降尘，减少破碎粉尘的产生；废旧滴灌带堆放区域设置为半封闭堆场，物料均进行篷布覆盖。厂界非甲烷总烃和颗粒物排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9中企业边界大气污染物浓度限值要求（4.0mg/m3）；厂内非甲烷总烃排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值要求；厂界臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的厂界排放限值要求（20无量纲）。

项目污染物排放量为：VOCs1.1t/a，颗粒物0.18t/a，所需倍量替代总量指标为：VOCs：2.2t/a，颗粒物0.36t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生产废水全部回用，生活污水经油水分离器处理、防渗化粪池处理后，定期由吸污车运至芳草湖农场污水处理厂处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废活性炭、废催化剂、废机油及废油桶均分类收集至危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质单位安全处置，收集、贮存、转运须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；不合格产品和边角料全部回用于造粒生产线；分选废料、沉淀池泥砂、挤出机废滤网、布袋收集粉尘集中收集后交由呼图壁县一般固体废物填埋场填埋处置；生活垃圾由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法申领排污许可证。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，芳草湖农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告书，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年11月22日

抄送：芳草湖农场，乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年11月22日印发