师环审〔2025〕6号

关于年产1万吨钢结构生产线及配套材料加工项目环境影响报告表的批复

新疆精工智能钢结构有限公司：

你单位报送的《年产1万吨钢结构生产线及配套材料加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟租赁新疆鑫杰钢结构工程有限公司标准化空置厂房，其中东半跨车间10000m2，独立车间6000m2，主要建设内容项目建成后可生产H型钢3000t/a、C型钢3000t/a、Z型钢2000t/a、定制钢结构1000t/a，钢构喷涂件1000t/a。本项目总投资1500万元，其中环保投资110万元，约占工程总投资的7.3%。

- 根据新疆博严环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第28号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；生活污水依托厂区现有设施；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。切割工序废气经集气罩收集后由脉冲移动滤筒除尘器处理（处理效率99.7%），最终通过1根15m高排气筒排放（DA001）；抛丸粉尘经多管旋风+袋式除尘器处理（处理效率95%）后通过1根15米高排气筒排放（DA002）；项目设置1座封闭式喷漆烘干一体房，喷漆和烘干工序废气经密闭喷漆房负压收集后采用“过滤棉过滤+催化燃烧处理装置”设施处理（处理效率85%）后经1根15米高排气筒排放排放（DA003）。废气排放浓度执行满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物：10kg/h，120mg/m3，非甲烷总烃：10kg/h，120mg/m3）。对生产车间进行封闭处理，加强废气收集效率，减少无组织废气排放量，焊接工序产生的废气由集气罩收集经焊烟净化器进行处理后在车间内无组织怕排放，厂界颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（颗粒物1.0mg/m3、非甲烷总烃1.0mg/m3）。

项目大气污染物排放量：颗粒物3.405t/a，挥发性有机物0.431t/a，应替代的区域总量指标为：颗粒物6.81t/a，挥发性有机物0.862t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生活污水排入下水管网，最终排入园区污水处理厂进一步处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶、漆渣、废油漆桶在危险废物贮存库内暂存，定期委托资质单位清运处置，废催化剂由设备厂家回收。危险废物的储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；边角料、废焊渣、除尘器收集的粉尘和沉降粉尘暂存于一般固废暂存区，定期外售处理；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，兵团新型建材园区管委会履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年1月8日

抄送：兵团新型建材园区管委会，新疆博严环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年1月8日印发