师环审〔2025〕8号

关于新疆源聚能商贸有限公司废机油回收建设项目环境影响报告表的批复

新疆源聚能商贸有限公司：

你单位报送的《新疆源聚能商贸有限公司废机油回收建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在芳草湖农场29连租赁新疆芳草湖起航投资与资产管理有限责任公司厂房（闲置），建设废机油回收项目，建筑面积600m2，包含2座储油车间、1座危废暂存间、1座办公室，新建3个50m3的卧式储油罐，并对厂房地面和墙面裙脚按照相关要求进行防渗、防腐、防泄露处理，年收集、贮存废润滑油500吨，本项目仅暂存、出售废润滑油（委托处理），不对废油进行处理处置。项目总投资500万元，其中环保投资50万元，环保投资所占比例10%。

二、根据新疆首策技术咨询有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司文件对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2025〕六师第3号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。储油罐大小呼吸废气经集气罩收集后通过活性炭装置处理，最终由1根15m高排气筒排放，有机废气（非甲烷总烃）有组织排放浓度和速率需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃最高允许浓度及最高允许速率二级标准（120mg/m3，10kg/h，15m高排气筒）要求，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（非甲烷总烃：4mg/m3）；厂内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值（监控点处1h平均浓度：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值：20mg/m3）的要求。

（二）项目无生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后由环卫部门定期清运至芳草湖农场污水处理厂进行处理。

（三）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（四）加强固废污染防治。废活性炭、油罐底泥属于危险废物，采用专门容器分类收集，暂存于危废暂存间；废机油设置单独的收集区域，收集后暂存于危废暂存间与收储来的废机油一同进入储油罐储存；危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；废防护用品（豁免类）和生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运至芳草湖农场生活垃圾填埋场卫生填埋。

（五）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，芳草湖农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年2月14日

抄送：芳草湖农场，新疆首策技术咨询有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年2月14日印发