师环审〔2025〕15号

关于新疆锦铭环保科技有限公司新型墙体建筑材料生产加工建设项目环境影响

报告表的批复

新疆锦铭环保科技有限公司：

你单位报送的《新疆锦铭环保科技有限公司新型墙体建筑材料生产加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟在五家渠经济技术开发区兵团新型建材工业园建设新型墙体建筑材料生产加工建设项目，主要建设内容包括新建生产车间1座，布设自保温砌块设备生产线1条，干混砂浆生产线1条，一体化免拆模板生产线1条，轻质隔墙板设备生产线1条，脱硫石膏综合利用生产线1条，配套建设办公用房、原料库等公用、辅助及环保工程。项目建成运行后，形成年生产20万m3自保温砌块，30万m3干混砂浆，80万m2一体化免拆模板，60万m2轻质隔墙板，15万t建筑石膏粉规模。项目总投资4087.03万元，其中环保投资112万元，环保投资所占比例2.74%。

二、根据新疆润水环保技术有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第41号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。石膏干燥、煅烧工序设置1台10t/h生物质热风炉，引风管连接在烘干机及煅烧机上，废气经袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放（DA001），废气排放浓度须满足《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。磨机废气经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002）；干混砂浆生产线砂石料、炉渣等物料由装载机送入配料斗后，由皮带输送至搅拌机内，废气经袋式除尘器处理后最终通过1根15m高排气筒排放（DA003）；轻质装配式墙板、自保温砌块和一体化免拆模板生产线砂石料转载及投料搅拌废气经袋式除尘器处理后最终通过1根15m高排气筒排放（DA004），颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3）。预发泡区设置为全密闭房间，有机废气（以苯乙烯计）经风机引至1套两级活性炭吸附装置处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA005），有机废气（以苯乙烯计）排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单限值（苯乙烯20mg/m3）。水泥、粉煤灰均采用储罐储存，储存罐顶端设置有呼吸孔，罐体均自带脉冲反吹式除尘器，加强废气收集效率，减少无组织废气排放量，厂界颗粒物排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放限值标准（0.5mg/m3），厂界有机废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单限值标准（4.0mg/m3），厂区内无组织有机废气排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值标准（6mg/m3）。

项目污染物排放量为：颗粒物1.96t/a、二氧化硫2.088t/a、氮氧化物8.813t/a、挥发性有机物0.086t/a，倍量替代指标：颗粒物3.92t/a、二氧化硫4.176t/a、氮氧化物17.626t/a、挥发性有机物0.172 t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。项目无生产废水排放，生活污水经现有设施排入污水管网，最终进入五家渠梧桐污水处理厂处置。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废润滑油、废润滑油分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置；除尘器收集粉尘全部回用于生产，不外排；车辆及设备清洗固废、不合格品经收集后送至建筑垃圾处理厂处置；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，建材园区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年3月25日

抄送：建材园区，新疆润水环保技术有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年3月25日印发