师环审〔2025〕20号

关于新疆汇丰隆环保科技有限公司年产5万吨铝材加工及管件生产项目环境影响

报告表的批复

新疆汇丰隆环保科技有限公司：

你单位报送的《新疆汇丰隆环保科技有限公司年产5万吨铝材加工及管件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在第六师五家渠经济技术开发区东工业园区纬五街2531号（低碳经济产业组团），租赁园区现有厂房，建设年产5万吨铝材加工及管件生产项目。项目新建1条铝单板生产线及其配套设施，建设喷涂车间、钣金车间，配套建设储运工程及环保工程，公用工程依托园区现有设施，年产铝单板5万吨。项目总投资5000万元，其中环保投资67万元，占总投资的1.34%。

- 根据乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司编制的《报告表》评价结论和兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估报告（兵环评估〔2025〕15号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

- 项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水、及时清扫，采取围挡，运输车辆加盖苫布覆盖，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；施工期生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；施工建筑垃圾优先回用，无法回用的运至指定地点堆存，生活垃圾由环卫部门及时清运。

（二）做好大气污染防治工作。打磨工序粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后由1根15米高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；喷粉工序粉尘经“负压抽气+布袋除尘器”处理后由1根15米高排气筒（DA002）排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；面漆、底漆工序废气、水性漆烘干废气、喷粉及固化工序废气和复合工序粘接废气经负压抽气/集气罩分别收集+活性炭吸附/脱附+蓄热式催化燃烧装置处理后由1根15米高排气筒（DA003）排放，颗粒物、非甲烷总烃和二甲苯排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；烘干、固化工序天然气燃烧经低氮燃烧器处理后由1根15米高排气筒（DA004）排放，颗粒物、二氧化硫排放须满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》中重点区域排放限值要求，氮氧化物排放须满足《关于印发<“乌-昌-石”区域兵团重点师市大气环境整治2024年实施方案>的通知》（新兵办发〔2024〕14号）中的限值要求。焊接烟尘无组织废气经移动式焊接烟尘净化器净化后由出风口排至车间内，生产车间顶部设置换气扇，加强车间通风换气，厂界颗粒物、非甲烷总烃和二甲苯排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，厂内非甲烷总烃排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs限值要求。

项目污染物排放量为：VOCs0.19t/a，二氧化硫0.0048t/a，氮氧化物0.1122t/a，颗粒物3.91t/a，倍量替代总量指标为：VOCs0.38t/a，二氧化硫0.0096t/a，氮氧化物0.2244t/a，颗粒物7.82t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。项目运营期清洗废水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及五家渠梧桐污水处理厂进水水质要求后，连同生活污水一并排入五家渠梧桐污水处理厂集中处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选择先进可靠的低噪声设备，安装减振垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；加强厂区绿化，采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）加强固废污染防治。危险废物主要包括废催化剂、危险废包装材料、废矿物油、废液压油、脱脂槽渣、钝化槽渣、废活性炭、漆渣、废过滤棉，分类分区暂存于危险废物贮存区，定期委托有资质的单位处置。一般固体废物边角料、喷粉工序除尘灰、焊渣、一般物料废包装材料集中收集后外售，打磨工序除尘灰集中收集后委托环卫部门集中处理。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运至五家渠市生活垃圾填埋场处理。

（六）做好环境风险防范工作。严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，防止环境风险和火灾事故的发生，确保环境安全。

- 项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

- 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，五家渠经济技术开发区管委会履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告书，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年4月3日

抄送：五家渠经济技术开发区管委会，乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年4月3日印发