师环审〔2025〕37号

关于新疆晋疆宏业商品混凝土有限公司商混站改扩建项目环境影响报告表的批复

新疆晋疆宏业商品混凝土有限公司：

你单位报送的《新疆晋疆宏业商品混凝土有限公司商混站改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 新疆晋疆宏业商品混凝土有限公司商混站改扩建项目位于新疆五家渠市梧桐镇八一路88号新疆晋疆宏业商品混凝土有限公司现有厂区内，本项目为扩建项目，主要建设内容为建设2条180型混凝土生产线，其中对1#生产线搅拌机进行更新改造，另建设1条HZS180型商品混凝土拌合生产线（4#生产线），并配套建设辅助工程、储运工程、环保工程，计生产规模为年产40万m3商品混凝土。项目总投资47万元，其中环保投资20元，环保投资所占比例42.55%。

二、根据乌鲁木齐科创星辰科技发展有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2025〕六师第24号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水经污水管网排入五家渠梧桐污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓均采用密闭形式并在顶端配套布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后通过顶部排气口排放（DA001-DA009），要求其排气口离地高度不得低于15m，颗粒物有组织排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值中水泥仓及其他通风生产设备限值要求（10mg/m3）。砂子、大小石子等原料堆场采用全封闭结构，顶部加盖顶棚，并配套安装洒水喷头进行抑尘；石子、砂子等骨料经搅拌装置自带的输送长廊完成输送，混凝土生产线搅拌主机进料口及卸料装置均为密封式设计，搅拌主机自带脉冲袋式除尘器。无组织颗粒物排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放浓度限值（0.5mg/m3）。

项目污染物排放量为：颗粒物0.057t/a，倍量替代总量指标为：颗粒物0.09t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目不新增生活污水排放，清洗废水经二级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。沉淀池废渣回用于生产，试验室检测废料定期作为填方材料（修路）外运综合利用。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，102团履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年5月22日

抄送：102团，乌鲁木齐科创星辰科技发展有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年5月22日印发