师环审〔2025〕21号

关于新疆高洁洗涤有限公司中央洗涤工厂建设项目环境影响报告表的批复

新疆高洁洗涤有限公司：

你单位报送的《新疆高洁洗涤有限公司中央洗涤工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟租赁五家渠建辉无纺有限公司标准化空置厂房，建设中央洗涤工厂建设项目，设计洗涤布草每天2000套，新建1台2吨/小时燃气锅炉。项目总投资500万元，其中环保投资45万元，占总投资比例10.8%。

- 二、根据新疆新达广和环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆生产建设兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕50号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；生活污水依托厂区现有设施；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经处理后通过1根12米高排气筒排放（DA001），废气排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值（颗粒物：20mg/m3，二氧化硫：50mg/m3，烟气黑度：≤1mg/m3），氮氧化物排放浓度须满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中排放浓度限值要求。

项目大气污染物排放量：颗粒物0.057t/a，二氧化硫0.015t/a，氮氧化物0.132t/a，应替代的区域总量指标为：颗粒物0.114t/a，二氧化硫0.030t/a，氮氧化物0.264t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生活污水、洗涤生产废水和锅炉排水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准排入管网，其中洗涤生产废水经污水处理站处理后由下水管网排入园区污水处理厂，生活污水和锅炉排水由下水管网排入园区污水处理厂。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废机油交由有资质的单位处置，不暂存厂区；废包装暂存于一般固废暂存区，定期交由环卫部门处理；废离子交换树脂由供应商更换，不暂存厂区。生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，五家渠经济技术开发区管委会履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年4月3日

抄送：五家渠经济技术开发区管委会，新疆新达广和环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年4月3日印发