师环审〔2025〕19号

关于新疆五家渠卫蓝再生资源利用有限责任公司2万吨/年废塑料再利用项目环境影响

报告表的批复

新疆五家渠卫蓝再生资源利用有限责任公司：

你单位报送的《新疆五家渠卫蓝再生资源利用有限责任公司2万吨/年废塑料再利用项目》（以下简称《报告表》），申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

一、新疆五家渠卫蓝再生资源利用有限责任公司2万吨/年废塑料再利用项目位于五家渠经济技术开发区东工业园区，占地面积1104平方米，项目租赁梧桐恒发纸业生产车间。项目为新建工程，主体工程有塑料颗粒生产车间，占地面积1104m2；依托工程有宿舍楼及食堂，占地面积486.64m2，供水系统、排水系统、供电系统、供热系统、道路；储运工程有原料堆场，占地面积约7500m2；环保工程有废气治理设施、废水处理设施、噪声防治措施、一般固废暂存间，占地面积40m2，危险废物暂存贮存点，占地面积20m2。项目主要产品为年产11000吨塑料颗粒。项目总投资500万元，其中环保投资95万元，占总投资的19%。

二、根据新疆化工设计研究院有限责任公司编制的《报告表》评价结论和兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕19号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。破碎过程产生的粉尘经“集气罩+水喷淋”处理后，由1根15米高的排气筒（DA002）排放；造粒线熔融挤出的有机废气经“集气罩+地埋式烟雾分离机+活性炭吸附脱附装置+催化燃烧装置”处理后，由1根15米高的排气筒（DA001）排放。废气中颗粒物、非甲烷总烃有组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。场地定期洒水，车间采取封闭结构。厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs的排放要求。

项目污染物排放量为：挥发性有机物0.94t/a，倍量替代指标：挥发性有机物1.88t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。生产废水和生活污水依托梧桐恒发纸业污水站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值和五家渠梧桐污水处理厂纳管要求后排入五家渠梧桐污水处理厂处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫，在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区禁止鸣笛。厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）加强固废污染防治。废润滑油、废活性炭、油水分离废油分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；漂洗沉渣、纸塑分离沉渣、分拣废物分类暂存于一般固体废物暂存间，分拣废物和漂洗沉渣送往填埋场填埋，纸塑分离沉渣用于恒发纸业回用；生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门定期清运处理。

（六）做好环境风险防范工作。做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，五家渠经济技术开发区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年3月25日

抄送：五家渠经济技术开发区管委会，新疆化工设计研究院有限责任公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年3月25日印发