师环审〔2025〕36号

关于奇8井、奇10井钻试工程环境影响

报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区：

你单位报送的《奇8井、奇10井钻试工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在红旗农场建设奇8井、奇10井钻试工程，主要建设内容为新钻2口评价井，井号分别为（奇8井、奇10井），井型均为直井，钻井总进尺8070m，完井后进行试油，获取有关技术参数。项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程和依托工程等组成。项目总投资3172万元，其中环保投资160万元，环保投资所占比例5.04%。

二、根据新疆天地源环保科技发展股份有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2025〕六师第22号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）加强生态保护，认真落实《报告表》中提出的各项污染减缓和环境保护措施，进一步优化工程布置、施工方案，严禁在农田区设置生活营地，有效控制和减少地表扰动范围，严格控制施工作业造成的地表扰动范围，减少项目建设对项目区生态环境的影响和破坏。

（二）做好大气污染防治工作。积极推进绿色施工，控制施工扬尘，严禁大风天气施工，运输车辆采取密闭或者遮盖等措施，合理洒水抑尘，减少施工扬尘对周围环境产生不利影响。使用高质量柴油机、柴油发电机和符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护，防止对周围环境产生不良影响。

（三）严格落实水污染防治措施。钻井期及试油期产生的废水主要为洗井废水、压裂返排液及生活污水，钻井施工采用“钻井泥浆不落地工艺”，分离出的液相循环使用，完井后剩余泥浆回收利用，洗井作业废水及压裂反排液排至钻井平台专用储罐储存，最终由密闭罐车拉运至吉28区块原油脱水站污水处理系统处理，出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2022）要求后，进入注水系统回注油层；生活污水排入营地防渗生活污水收集池，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，设备采取基础减震措施，加强检查、维护和保养机械设备，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）标准。

（五）加强固废污染防治。项目钻井岩屑及泥浆排至“泥浆不落地”设备进行固液分离，一开为水基非磺化泥浆，同岩屑一起进入不落地系统进行固液分离，分离后的液相回收用于后续钻井循环使用，不外排；固相经处理达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）标准限值后用于铺路、铺垫钻井平台综合利用，不满足综合利用要求的委托有资质的岩屑处理单位进行处置。二开为油基泥浆，同岩屑一起进入泥浆不落地系统固液分离后，液相循环使用，固相按照危险废物进行管理，委托有危废处置资质的单位进行处理。落地油、机械设备废油、废弃防渗膜委托有危废处理资质的单位进行处置；生活垃圾集中收集，统一拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处理。

（六）钻试工程结束后及时对临时占地进行迹地恢复，按照《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防沙治沙法》等相关规定，严格落实《报告表》提出的各项防沙治沙措施，并持续动态优化调整，重点做好植被恢复，减少水土流失和土地沙化。

（七）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防治环境风险和污染事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，红旗农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年5月22日

抄送：红旗农场，新疆天地源环保科技发展股份有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                      2025年5月22日印发