师环审〔2025〕1号

关于第六师北塔山牧场水厂改造建设项目

环境影响报告表的批复

第六师北塔山牧场城镇管理中心：

你单位报送的《第六师北塔山牧场水厂改造建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你单位拟对北塔山牧场场部现有水厂进行改扩建，主要建设内容为更换场部水厂水处理设备及其配套设施，新建净水车间、矩形蓄水池、矩形中间水池、矩形超滤产水池，建成后可达到日处理水量840m3，配套建设环保工程，公用工程依托现有。项目总投资456万元，其中环保投资20万元，环保投资所占比例4.39%。

二、根据乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第36号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀后用于洒水降尘，生活污水依托厂区现有设施；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目运营期消毒剂采用电解法，依托现有工程，将饱和的食盐水溶液通过电解制得次氯酸钠溶液，产生少量氢气，为了系统安全运行，加氯间设置一套机械通风装置，实时对氢气进行强制稀释并排放。

（三）项目为改扩建，不新增劳动定员，无新增生活污水排放。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废弃包装物、废过滤料、废树脂集中收集后送至生活垃圾填埋场填埋处置，污泥经浓缩自然干化后用于绿化用土或土地平整。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，北塔山牧场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年1月14日

抄送：北塔山牧场，新疆亿芊绿能环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年1月14日印发