师环审〔2025〕11号

关于废弃电子物和危险废物收集转运综合处理项目环境影响报告表的批复

新疆三泰环保科技有限公司：

你单位报送的《废弃电子物和危险废物收集转运综合处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在第六师五家渠经济技术开发区东工业园纬五街2531号（低碳经济产业组团），租赁园区现有厂房，建设废弃电子物和危险废物收集转运综合处理项目。项目东侧为园区道路，南侧隔园区道路为空地，西侧为园区消防水池，北侧为汇丰隆生产厂房。项目为新建工程，建设危险废物贮存区及相关配套设施。项目主体工程为：未破损废铅酸蓄电池暂存区500m2，破损废铅酸蓄电池暂存区100m2，废电路板储存区100m2，其他危险废物贮存区20m2及拆解区300m2；辅助工程为：装卸区10m2，回收电子产品堆放区754.53m2，会议室、办公室144m2；配套建设给水系统、供电系统、排水系统等公用工程。项目建成后，对废旧电器进行拆解，对废电路板和废旧电池进行贮存、转运，不涉及拆解及后续深加工。废旧电池年收集、贮存量3000吨，危险废物贮存区最大储存量120吨，转运周期一般为5-10天/次；废电路板年收集、贮存量2000吨，危险废物贮存区最大储存量80吨，转运周期一般为5-10天/次。项目总投资650万元，其中环保投资为33万元，占总投资5.08%。

二、根据新疆亿芊绿能环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估报告（兵环评估〔2024〕350号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工期生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；施工建筑垃圾优先回用，无法回用的运至指定地点堆存，生活垃圾由环卫部门及时清运。

（二）做好大气污染防治工作。破损电池电解液挥发废气经微负压收集+碱液喷淋净化系统处理后，由1根15米高的排气筒（DA001）排放，废气中硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求；拆解废气经滤筒除尘器处理后，由1根15米高的排气筒（DA002）排放，废气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目运营期不产生生产废水，生活污水经市政管网排至五家渠梧桐污水处理厂处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选择先进可靠的低噪声设备，安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；加强厂区绿化。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）加强固废污染防治。本项目危险废物包括废电解液、废碱液、废电路板、废电池分类分区暂存于危险废物贮存区，定期交由有资质单位处置。危险废物收集、贮存、转运须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。废含油抹布及劳保用品按照《国家危险废物名录（2025年版）》中危险废物豁免管理清单的要求，未分类收集的废含油抹布及劳保用品，全过程豁免，经收集后交由环卫部门统一清运处理。一般固体废物废金属、废塑料、电线电缆及其他零部件收集后外售，除尘灰收集后交由环卫部门统一清运处理，废滤筒由厂家更换回收。生活垃圾集中收集后由园区环卫部门定期清运至五家渠市生活垃圾填埋场卫生填埋。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

（七）做好地下水污染防治工作。严格落实各项防渗措施，项目破损蓄电池暂存区、集液池、导流沟、围堰内壁、其他危险废物贮存区、未破损蓄电池暂存区、废电路板储存区等为重点防渗区，危险废物贮存区防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，其他重点防渗区防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；一般防渗区为拆卸区、电子产品储存区等区域，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。生产运行过程中强化源头监控，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放源的存在，减少环境风险，保护项目区及下游地下水环境。

- 项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

- 严格落实各项污染源和生态环境监测计划。建立污染源台账制度，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）的相关要求定期开展自行监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按规定程序进行开展竣工环境保护验收，五家渠经济技术开发区管委会履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年2月14日

抄送：五家渠经济技术开发区管委会，新疆亿芊绿能环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年2月14日印发