师环审〔2025〕5号

关于新疆益乾锦装配有限公司楼承板及预制构件建设项目环境影响报告表的批复

新疆益乾锦装配有限公司：

你单位报送的《新疆益乾锦装配有限公司楼承板及预制构件建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在兵团建材工业园区租赁五家渠市众鑫建业电力器材有限公司空置厂房，建设楼承板及预制构件建设项目，总占地面积13412.23m2，主要建设内容为在已建成车间内购置安装生产设备及环保设施，在厂区内配套建设储运工程、辅助工程及环保工程，公用工程依托园区现有，设计年产楼承板30万m2、预制构件（剪力墙4000m3、叠合楼板12000m3、异形件4000m3）。项目总投资2000万元，其中环保投资112万元，环保投资所占比例5.6%。

二、根据新疆瑜璟润诚工程技术咨询有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第34号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目水泥筒仓粉尘和搅拌粉尘分别采取1套负压收集+布袋除尘器处理，通过1根15米高排气筒排放（DA001），有组织颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3）；生产车间全封闭，物料密闭输送，车辆行驶的路面实施洒水抑尘，对车身和轮胎处进行冲洗，同时加强废气收集效率，减少无组织废气排放量，厂界颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值（0.5mg/m3）。

项目污染物排放量为：颗粒物0.045t/a，倍量替代指标：颗粒物0.09t/a。

- 严格落实水污染防治措施。生产废水回用于生产不外排，生活污水排入下水管网，最终排入园区污水处理厂进一步处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。脱模剂拆包产生的废包装桶、废机油收集后分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；除尘器粉尘回用于生产，废布袋、废钢筋集中收集后，暂存于1号车间内隔离出的固废暂存区，定期外售给物资回收企业回收利用；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，兵团新型建材园区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年1月14日

抄送：兵团新型建材园区，新疆瑜璟润诚工程技术咨询有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年1月14日印发