师环审〔2025〕14号

关于五家渠市龙河肥业科技有限公司年产3万吨生物炭基肥建设项目环境影响报告表的批复

五家渠市龙河肥业科技有限公司：

你单位报送的《五家渠市龙河肥业科技有限公司年产3万吨生物炭基肥建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟租赁芳草湖农场工业聚集区纵一路现有厂房，面积34670.03m2，建设年产3万吨生物炭基肥建设项目，设生产车间、发酵车间、原料堆场、成品库，建设1条固体肥生产线，1条营养液生产线，配套公用工程及环保工程。项目建成后，年产3万吨生物炭基肥，年产100吨营养液，生物炭基肥执行《生物有机肥》（NY 884-2012），营养液产品执行《微量元素水溶肥》（NY 1428-2010）。项目总投资1000万元，其中环保投资36.4万元，环保投资所占比例3.64%。

二、根据新疆丝路之祥节能环保咨询有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2025〕六师第6号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划，全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施和整改措施的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位须在后续工程建设和环境管理中严格执行相关环保法律法规，各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。发酵车间设置为全封闭结构，堆肥发酵产生的恶臭气体经集气收集后通过生物除臭设备处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA001）；原料破碎和产品破碎筛分废气经集气罩收集后引入一台布袋除尘器进行处理，最终通过1根15米高排气筒排放（DA002），氨、硫化氢有组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）15m高排气筒标准要求（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h），颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准（120mg/m3）。

加强废气收集效率，保持储存场所的干燥，减缓厌氧发酵进程，降低车间内恶臭气体浓度；在原料中适量添加除臭剂，通过中和、吸附等作用减少恶臭气体的散发，降低氨气、硫化氢等恶臭物质的生成量；在厂区内采取绿化措施，尤其在发酵车间和生产车间周围须建绿化带，用以吸收恶臭气浓度体。氨、硫化氢厂界浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值标准（NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3），厂界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。

项目大气污染物排放量：颗粒物0.2t/a。倍量替代指标：颗粒物0.4t/a。

（二）严格落实水污染防治措施。项目无生产废水，生活污水排入防渗化粪池，定期由吸污车拉运至污水处理厂处理。

（三）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（四）加强固废污染防治。废机油及废油桶收集后在危废暂存间暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。危险废物的收集、运输、贮存须满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求；废包装材料集中收集后外售，布袋除尘器收尘收集后作为原料回用于生产；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（五）做好地下水及土壤污染防治工作。项目发酵车间、牛粪堆场、危废暂存间划为重点防渗区，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒），或其他防渗性能等效的材料）。厂区其他区域为一般防渗区，不应低于1.5米厚渗透系数为10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能，采用地面水泥硬化为主。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，芳草湖农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告书。

第六师生态环境局

2025年3月17日

抄送：芳草湖农场，新疆丝路之祥节能环保咨询有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年3月17日印发