师环审〔2025〕5号

关于新疆中明铝业有限公司年产

180万平方米幕墙铝单板项目环境影响

报告表的批复

新疆中明铝业有限公司：

你单位报送的《新疆中明铝业有限公司年产180万平方米幕墙铝单板项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在五家渠经济技术开发区东工业园区纬六路以北、凤凰路以东建设年产180万平方米幕墙铝单板项目，项目共分两期建设，其中一期建设宿舍、办公楼各1栋，4个车间（合计16000m2），购置安装冲床、折弯机、焊机、开平机、激光切割机等设备及喷涂线一条，生产幕墙铝单板90万m2/年；二期建设3个车间（合计12000m2），购置安装冲床、折弯机、焊机、开平机、激光切割机等设备及喷涂线一条，生产幕墙铝单板90m2/年。项目总投资16000万元，其中环保投资230万元，环保投资所占比例1.43%。

二、根据新疆水木绿洲环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第38号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。板材打磨、切割工序产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器进行处理，最终分别通过1根15m高排气筒排放（一期DA001、二期DA005）；塑粉烘干、喷漆及固化工序产生的颗粒物及有机废气经集气罩收集后通过干式过滤箱+活性炭吸附+催化燃烧装置处理，最终分别通过1根15m高排气筒排放（一期DA002、二期DA006）；天然气固化炉燃烧废气通过1根15m高排气筒排放（一期DA003、二期DA007）；打磨、切割、喷漆、固化烘干等工序有组织废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h，非甲烷总烃：120mg/m3、10kg/h，二甲苯：70mg/m3、1.0kg/h）；天然气固化炉烟气排放浓度须满足《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。

焊接过程产生的焊接烟尘由移动式焊接烟尘净化器收集处理；喷粉工序密闭，通过配套旋风+反向脉冲式滤芯除尘工艺收集粉尘，不设置排气筒排放，粉尘收集后回用于生产，同时加强废气收集效率，减少无组织废气排放量，厂界无组织废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度监控限值，厂内非甲烷总烃排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值。

项目污染物排放量为：颗粒物0.195t/a，非甲烷总烃0.34t/a，NOx0.562t/a、SO20.012t/a，倍量替代指标：颗粒物0.39t/a，非甲烷总烃0.68t/a，NOx1.124t/a、SO20.024t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目新建1套一体化污水处理设施，采用“酸碱中和+絮凝沉淀+过滤”处理工艺，处理能力为10m3/d，脱脂清洗废水、钝化清洗废水经一体化污水处理设施处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过管网排入园区污水处理厂进一步处理；餐饮废水经隔油池处理后与生活污水通过管网排入园区水处理厂处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废润滑油、脱脂槽渣及钝化槽渣、漆渣、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉在危废贮存库暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；喷粉工序除尘器收集的塑粉回用于喷塑工序，布袋除尘器除尘灰、废边角料收集后暂存于一般固废暂存区定期外售处理理；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，五家渠经济技术开发区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年1月14日

抄送：五家渠经济技术开发区，新疆水木绿洲环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                      2025年1月14日印发