师环审〔2025〕24号

关于新疆生产建设兵团第六师新湖农场年出栏六万头商品猪规模养殖厂建设项目

环境影响报告书的批复

新疆龙康农牧有限公司：

你单位报送的《新疆生产建设兵团第六师新湖农场年出栏六万头商品猪规模养殖厂建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在新湖农场二十三连建设年出栏六万头商品猪规模养殖厂建设项目，项目总占地面积217016.97m2，主要建设内容为新建育肥舍48栋，建设办公生活区、干湿分离间、堆粪场、厌氧发酵池、沉淀池等设施，配套建设共用工程及环保工程，年存栏3万头商品猪，年出栏6万头商品猪。项目总投资9600万元，其中环保投资为430万元，占总投资的4.48%。

- 根据乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司编制的《报告书》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告书》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第16号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用于施工作业；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。严格落实《报告书》中提出的吸附剂除臭、喷洒除臭剂等除臭措施，确保厂界NH3、H2S、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改建二级标准。项目建设1台6t/h生物质锅炉，锅炉燃烧烟气经“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR脱硝”处理后，最终通过1根15m高排气筒排放，烟气排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值（颗粒物、二氧化硫分别不高于20mg/m3、50mg/m3），氮氧化物排放浓度须满足《“乌一昌一石”区域兵团重点师市大气环境整治2024年实施方案》（新兵办发〔2024〕14号）中要求（氮氧化物不高于50mg/m3）。

项目污染物排放量为：二氧化硫0.612t/a，颗粒物0.009t/a，氮氧化物0.639t/a，倍量替代总量指标为：二氧化硫1.224t/a，颗粒物0.018t/a，氮氧化物1.278t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目生产、生活废水按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽粪污资源化利用行动方案》（2017-2020）相关要求，粪污经“干湿分离+厌氧发酵”无害化处理后，在灌溉施肥季节用于周边农田施肥，非灌溉季节可暂时在厌氧发酵池储存，液体粪污全部还田综合利用，不得随意外排。

（四）严格落实地下水污染防治措施。严格执行《报告书》提出的分区防渗措施，对可能造成地下水环境影响的区域采取分区防渗措施，其中粪污收集池、厌氧发酵池、干湿分离车间、堆粪场、兽用医疗废物暂存间应达到重点污染防渗区标准，同时设置地下水污染监控井，定期开展地下水监测。

（五）做好噪声污染防治工作。采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（六）加强固废污染防治。兽用医疗废物属于危险废物，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求，暂存危废暂存设施，交由有资质的单位处理。病死猪规范化堆存，委托有资质的单位进行无害化处理；沼渣、堆粪场堆肥猪粪经腐熟无害化后作为农肥还田；生活垃圾统一清运至生活垃圾填埋场卫生填埋。

（七）做好环境风险防范工作，严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，新湖农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告书，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年4月14日

抄送：新湖农场，乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                      2025年4月14日印发