师环审〔2025〕33号

关于新疆鑫恒星科技有限公司年产5万吨电缆配套镀锌钢绞线生产线建设项目环境

影响报告表的批复

新疆鑫恒星科技有限公司：

你单位报送的《新疆鑫恒星科技有限公司年产5万吨电缆配套镀锌钢绞线生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟租赁兵团新型建材园区已建标准化工业厂房（8#厂房），建设电缆配套镀锌钢绞线生产线项目，新建镀锌钢绞线生产线2条，安装机械除锈机、涂硼机、烘干、拉丝机、收线机、碱洗槽、酸洗槽、清洗槽、助镀槽、锌锅、液氮罐、绞线机、配电设备等主要生产设备，以中、高碳盘条为原料，通过拉丝热镀锌工艺，生产镀锌钢绞线，年产5万吨镀锌钢绞线。项目总投资2500万元，其中环保投资255万元，环保投资所占比例10.2%。

二、根据乌鲁木齐天启环安环保科技有限责任公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2025〕六师第20号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目酸洗、碱洗及助镀工序产生的废气由密闭集气罩进行收集，经1套二级碱液喷淋装置进行处理后最终通过1根15m高排气筒排放（DA001）；镀锌工序废气采用与镀锌锅形状匹配的集气罩进行收集，经布袋除尘器处理后最终通过1根15m高排气筒排放（DA002），氯化氢、碱雾排放浓度须满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单特别排放限值（氯化氢：15mg/m3，碱雾：10mg/m3），氨排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值（氨：4.9kg/h），镀锌废气排放浓度须满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单特别排放限值（颗粒物：15mg/m3）。项目废气产生环节均设置集气罩对废气进行收集，同时厂区采取进出车间封闭等措施，加强废气收集效率，厂界颗粒物、氯化氢废气排放须满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单中表4大气污染物无组织排放限值要求（颗粒物：5.0mg/m3、氯化氢：0.2mg/m3），氨无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（氨：1.5mg/m3）。

项目污染物排放量为：颗粒物0.784t/a，倍量替代指标：颗粒物1.568t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。项目水洗废水、碱液喷淋塔废水均排入厂区污水处理设备进行处理，厂区设置1座污水处理站，采用“中和+曝气+混凝沉淀+污泥浓缩”工艺，处理规模120m3/d，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，通过污水管网排入五家渠梧桐污水处理厂进一步处理；生活污水通过污水管网排入五家渠梧桐污水处理厂处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。碱洗槽废渣、酸洗槽废渣、污水处理站污泥、废助镀槽渣均委托有危险废物处理资质的单位处置；废酸排入废酸罐储存，定期交有资质单位处置；废机油、布袋除尘器收集的粉尘、浮渣在危废贮存库暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位处置；底渣、氧化铁皮外售综合利用，废拉丝粉收集后暂存于一般固废暂存区定期外售处理；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，建材园区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年4月29日

抄送：兵团建材园区管委会，乌鲁木齐天启环安环保科技有限责任公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年4月29日印发