师环审〔2025〕2号

关于年产150km矩形渠板新厂建设项目

环境影响报告表的批复

新疆浩辉水泥制品有限公司：

你单位报送的《年产150km矩形渠板新厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在第六师103团7连建设矩形渠板新厂建设项目，项目总占地面积18000m2，主要建设内容为新建1条矩形渠道板生产线，配套建设辅助工程、储运工程及环保工程，项目设计生产规模为年产150km矩形渠道板。项目总投资2000万元，其中环保投资58万元，环保投资所占比例2.8%。

二、根据新疆亿芊绿能环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第30号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用于施工作业；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。搅拌工序采用全封闭措施，搅拌机入料口设置1套布袋除尘器，投料搅拌粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放至搅拌机楼内，布袋除尘器收集后的粉尘经震动清理落入搅拌机内回用于生产；水泥罐和粉煤灰罐均自带小型滤筒式仓顶除尘器，经处理通过顶部呼吸孔无组织排放；原料堆场地面做硬化处理，原料堆存于封闭式原料库内，对厂区运输路面进行硬化。在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防止物料洒落，定期对运输路面进行洒水抑尘。厂界颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放浓度限值（0.5mg/m3）。

- 严格落实水污染防治措施。生产废水（搅拌机冲洗废水）经沉淀处理后循环使用不外排，生活污水排入厂区自建化粪池处理后，定期由吸污车拉运至103团污水处理厂处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。项目产生的废机油收集后暂存于危险废物贮存设施，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；布袋除尘器收集灰、沉淀池沉渣、不合格品收集后全部回用于生产；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，103团履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年1月14日

抄送：103团，新疆亿芊绿能环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年1月14日印发