师环审〔2025〕17号

关于绿晶二期年回收3万吨残膜及其他一般固废类塑料再生利用项目环境影响

报告书的批复

五家渠绿晶农业环保科技有限公司：

你公司报送的《绿晶二期年回收3万吨残膜及其他一般固废类塑料再生利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在新湖农场建设二期年回收3万吨残膜及其他一般固废类塑料再生利用项目，主要建设内容为新建造粒生产线2条，绿化管节水产品生产线2条，建成后企业总生产规模为年回收处理3万吨残膜及其他一般固废类塑料，年产1.12万吨塑料颗粒、500吨绿化管节水产品。项目总投资600万元，其中环保投资91.5万元，环保投资所占比例15.25%。

二、根据乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司编制的《报告书》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告书》的技术评估意见（碳诺评估发〔2025〕六师第9号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。项目造粒工段有机废气经集气罩收集后与绿化管节水产品生产线有机废气一同经“活性炭吸附+CO催化燃烧装置”处理后，最终通过1根15m高排气筒排放（DA001），有机废气（非甲烷总烃计）排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表5大气污染物特别排放限值要求（60mg/m3）。采用封闭式生产车间，规范安装集气罩，造粒生产线采用湿法破碎工艺，废旧塑料堆放区域设置为半封闭堆场，物料均进行篷布覆盖，厂界非甲烷总烃和颗粒物排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9中企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物：1.0mg/m3，非甲烷总烃：4.0mg/m3）；厂内非甲烷总烃排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值要求（20mg/m3）；厂界臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的厂界排放限值要求（20无量纲）。

项目污染物排放量为：VOCs0.647t/a，倍量替代总量指标为：VOCs：1.294t/a。

（二）严格落实水污染防治措施。项目原料破碎、清洗废水经厂区废水沉淀池沉淀处理后循环利用，无废水排放；冷却废水循环使用并定期补充。

（三）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（四）加强固废污染防治。废活性炭、废催化剂分类收集至危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质单位安全处置，收集、贮存、转运须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；分拣废物外运还田处理，清洗废渣及沉淀物自然干化后外运填埋处理，废滤网出售给废品收购站，不合格产品和边角料收集后全部回用于生产。

（五）做好环境风险防范工作，严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法申领排污许可证。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，新湖农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告书，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年3月25日

抄送：新湖农场，乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年3月25日印发