师环审〔2025〕18号

关于新疆蓝之源环保科技有限公司风机叶片回收利用、金属复合防火板制造项目

环境影响报告表的批复

新疆蓝之源环保科技有限公司：

你单位报送的《新疆蓝之源环保科技有限公司风机叶片回收利用、金属复合防火板制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），申请批复的报告已收悉，经研究批复如下：

一、项目租赁五家渠经济技术开发区建设投资经营有限公司现有建成厂房，建设风机叶片回收利用、金属复合防火板制造项目，主要新建金属复合防火板生产线1条、新建风机叶片回收利用生产线1条及其配套设施，建成后年生产A2级新型防火铝复合板40万平方米，木材（巴沙木）400吨，玻璃纤维料5596吨。项目总投资4000万元，其中环保投资86.5万元，占总投资的2.2%。

二、根据乌鲁木齐天启环安环保科技有限责任公司编制的《报告表》评价结论和兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕44号），该项目符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划，在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目对周边环境的不利环境影响可以得到缓解和控制。从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保处理设施设计应当由相应资质的设计单位承担并经科学论证，确保污染物稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。金属复合板投料、烘烤和切割粉尘分别由负压集气罩收集经布袋除尘器处理后，由1根15米排气筒排放（DA001）；废旧风电叶片破碎粉尘由负压集气罩收集经布袋除尘器处理后，由1根15米排气筒排放（DA002），颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。生产车间实施封闭厂房生产，地面采取硬化处理；复合板石粉、固化剂等粉状物料输送均采取全封闭管道输送；风电叶片人工切割采取雾炮水雾除尘器对作业区进行喷雾除尘，同时配合移动式布袋除尘器进行精细除尘。厂界颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。

项目污染物排放量为：颗粒物2.94t/a，倍量替代指标：挥发性有机物5.88t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。水洗废水、降尘废水和生活污水全部经一座采用“调节+厌氧兼好氧+沉淀”工艺的10m3/d的地埋式一体化污水处理设施处理后排入园区污水管网，最终排入五家渠梧桐污水处理厂集中处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接；定期维护设备，确保设备运行状态良好。厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）加强固废污染防治。废润滑油等危险废物暂存于危险废物贮存点内，定期交由有危险废物处置资质的单位进行妥善处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；布袋除尘灰收集后回用于生产，废包装和废切割边角料外售处理，废布袋由厂家回收处理；生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门定期清运处理。

（六）做好环境风险防范工作。做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，五家渠经济技术开发区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年3月25日

抄送：五家渠经济技术开发区管委会，乌鲁木齐天启环安环保科技有限责任公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年3月25日印发