师环审〔2025〕32号

关于新疆昆仑物资再生利用有限公司年回收加工60万吨废钢铁建设项目环境影响

报告表的批复

新疆昆仑物资再生利用有限公司：

你单位报送的《新疆昆仑物资再生利用有限公司年回收加工60万吨废钢铁建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟租赁新疆昆仑钢铁有限公司现有厂房，建设年回收加工60万吨废钢铁建设项目，主要建设内容包括将租赁的废钢铁回收加工车间（罩棚）改造为全封闭式车间，安装2条废钢铁回收加工生产线，部分设备利旧，加工车间外布置原料堆存区、筛选区、成品堆存区，项目回收废钢均为一般固废，不含危险废物。项目总投资13301.51万元，其中环保投资40.5万元，环保投资所占比例0.3%。

二、根据乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆生产建设兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕86号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工期加强设备安装过程中产生的噪声及厂房改造过程中的施工作业扬尘管理，合理安排施工时间，施工场地定期洒水，运输车辆加盖篷布，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经隔油沉淀处理后回用或用于洒水降尘；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。生产车间实施封闭厂房生产，地面采取硬化处理；切割采取雾炮水雾除尘器对作业区进行喷雾除尘，同时配套小型工艺除尘器收集沉降粉尘。厂界颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。

- （三）严格落实水污染防治措施。雾炮降尘废水自然蒸发，生活污水依托新疆昆仑钢铁有限公司已建的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和园区纳管标准后排入园区污水管网，最终进入五家渠梧桐污水处理厂进行处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。项目产生的废机油、废液压油、废油桶暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行妥善处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；布袋除尘灰经收集后送至新疆昆仑钢铁有限公司烧结配料系统，作为原辅料使用；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

- 项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，经开区管委会履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年4月29日

抄送：五家渠经济技术开发区管委会，乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年4月29日印发