师环审〔2025〕3号

关于新疆润晟新型复合材料有限公司年产5000立方环保建材项目环境影响报告表的

批复

新疆润晟新型复合材料有限公司：

你单位报送的《新疆润晟新型复合材料有限公司年产5000立方环保建材项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在兵团新型建材工业园建设年产5000立方环保建材项目，主要建设内容为租赁现有1间厂房改造后设置原料区、生产区、成品区，建设年产5000立方米玻璃钢化粪池和120千米各类规格玻璃钢管道生产线（共3条生产线，两种产品生产线可共用），配套建设公用工程及环保工程。项目总投资3800万元，其中环保投资75.5万元，环保投资所占比例1.99%。

二、根据乌鲁木齐天启环安环保科技有限责任公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第35号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。树脂胶液配制工序和缠绕工序在封闭厂房内进行，产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃计）经集气罩收集后由引风机引至1套“活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置”进行处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA001）；切割打磨工序上方设置集气罩，收集的粉尘由引风机引入1套布袋除尘器处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA002），有组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃：60mg/m3、颗粒物：20mg/m3）；项目采取封闭式厂房，同时加强废气收集效率，减少无组织废气排放量，厂界无组织废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单表9企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3、颗粒物：1.0mg/m3）；厂内非甲烷总烃排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

项目污染物排放量为：颗粒物0.0012t/a，非甲烷总烃0.86t/a，倍量替代指标：颗粒物0.0024t/a，非甲烷总烃1.722t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目无生产废水排放，生活污水经现有设施排入污水管网，最终进入五家渠梧桐污水处理厂处置。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废催化剂、废活性炭、废机油分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；废弃原料包装集中收集后定期由原料厂家定期回收；本项目设置一般固废暂存区，废边角料、残次品、布袋除尘器收集的粉尘集中收集后分类贮存，定期由环卫部门统一清运处置；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，建材园区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年1月14日

抄送：兵团新型建材园区，乌鲁木齐天启环安环保科技有限责任公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年1月14日印发