师环审〔2025〕10号

关于页岩油联合站50万吨/年原油处理装置运维工程环境影响报告书的批复

中油（新疆）石油工程有限公司：

你单位报送的《页岩油联合站50万吨/年原油处理装置运维工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在红旗农场十连片区页岩油联合站站内扩建50万吨/年原油处理装置运维工程项目，处理规模为50×104t/a，扩建后全站原油处理规模为200×104t/a。原油处理工艺与现有原油处理工艺一致（热化学沉降+电脱处理工艺），主要处理吉庆油田作业区页岩油井区的采出物，处理后的合格原油经外输泵输送至北三台油库。本次项目在现有厂区内新增设备，主要包括三相分离器橇和多功能处理器等。项目总投资1124.87万元，其中环保投资62万元，环保投资所占比例5.51%。

二、根据新疆创青晨环保科技有限公司编制的《报告书》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司文件对《报告书》的技术评估意见（碳诺评估发〔2025〕六师第4号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。项目原油处理装置均采用密闭装置，选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；对站场内各处理装置的设备、阀门、管线等进行定期检查、检修，防止油气跑、冒、滴、漏，加强对密闭管线及密封点的巡检；项目建设功率为3000kW的多功能处理器内置燃气锅炉，采用低氮燃烧器技术、清洁燃料伴生气，加强多功能处理器的维修保养。厂界非甲烷总烃排放浓度需满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求（4.0mg/m3），硫化氢厂界排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准GB14554-93》中表1中二级标准（0.06mg/m3），锅炉燃烧烟气排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放限值要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于20、50、200mg/m3）。

项目污染物排放量为：氮氧化物5.45t/a、二氧化硫0.11t/a、颗粒物0.14t/a，执行等量替代。

（二）严格落实水污染防治措施。项目采出水和装置排污废水通过管线管输至压裂返排液处理装置处理，出水水质同时满足《压裂酸化返排液处理技术规范》（Q/SY 02012-2016）中相关水质指标、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅴ级标准后，用于压裂液复配，其余输送至吉7井区进行回注。生活污水排至站外化粪池内，最终清运至吉木萨尔县生活污水处理厂处理。

（三）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（四）加强固废污染防治。废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及劳保用品、事故状态下可能产生的含油污泥依托页岩油联合站内危险废物贮存场暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、转运须须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；废破乳剂包装物由厂家回收综合利用，生活垃圾依托页岩油联合站生活垃圾收运系统集中收集，最终送至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处理。

（五）做好环境风险防范工作，严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防治环境风险和污染事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，红旗农场履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年2月14日

抄送：红旗农场，新疆创青晨环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年2月14日印发