师环审〔2025〕34号

关于高端铝终端产业链建设项目（重大变动）环境影响报告表的批复

新疆科利瑞克铝业有限公司：

你单位报送的《高端铝终端产业链建设项目（重大变动）环境影响报告表》（以下简称《报告表》），申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在兵团建材园区建设高端铝终端产业链建设项目，项目主体工程为机加工车间、表面处理、喷涂车间，辅助工程为办公区、食堂，配套建设储运工程、公用工程、环保工程等，本次重大变更为烘干固化工序烘干方式由间接烘干改为采用天然气燃烧烟气直接进行烘干。项目年产喷塑铝单板35万平方米、水性烤瓷漆铝单板10万平方米、氟碳油漆铝单板5万平方米，总投资6000万元，其中环保投资74.5万元，占总投资的1.2%。

二、根据新疆东方信海环境科技研究院有限公司编制的《报告表》评价结论和兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估报告（兵环评估〔2025〕5号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。喷塑工序废气经“微负压收集+布袋除尘器”处理后，由1根15米高的排气筒（DA001）排放；喷漆、调漆废气经“微负压收集+干式过滤+活性炭吸附+脱附催化燃烧”处理后，由1根15米高的排气筒（DA002）排放。废气中颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值要求。烘干、固化工序产生的废气经集气罩收集通过烘道两端的“水喷淋塔+二级活性炭吸附”处理后由2根15米高的排气筒（DA003、DA004）排放；烘干脱水燃烧废气由1根15米高的排气筒（DA005）排放。废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放须满足《新疆兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）中相关限值要求，苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值要求。加强废气收集效率，车间密闭，焊接烟尘和打磨烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理；定期对布袋除尘器、活性炭吸附装置及其附件进行检查、维护和保养，厂界颗粒物、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，厂内挥发性有机物无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs的排放要求。

- 项目污染物排放量为：颗粒物0.316t/a，VOCs1.8t/a，SO20.072t/a，NOx0.674t/a。倍量替代指标：颗粒物0.632t/a，VOCs3.6t/a，SO20.144t/a，NOx1.348t/a。

- （二）严格落实水污染防治措施。厂区建设1座处理规模为5立方米/日的污水处理站，水洗废水、降温喷淋废水、漆雾处理系统废水经厂内污水处理站（调节+砂滤+絮凝沉淀）处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求后，与生活污水一同排入园区污水管网，最终进入五家渠梧桐污水处理厂处理。

- （三）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

- （四）加强固废污染防治。脱脂及钝化槽渣、漆渣、废原料包装桶、废活性炭、废机油、污泥、废滤棉、废催化剂分类分区暂存于厂区危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置；金属废边角料、焊渣、一般废包装材料、除尘器收集的喷塑、焊接粉尘集中收集后暂存于固体废物暂存间，定期外售；生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运处理。

- （五）做好环境风险防范工作。做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

- 项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，建材园区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

六、本批复审批完成之日起，原批复《关于高端铝终端产业链建设项目环境影响报告表的批复》（师环审〔2024〕18号）作废。

第六师生态环境局

2025年4月29日

抄送：兵团建材园区管委会，新疆东方信海环境科技研究院有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年4月29日印发