师环审〔2025〕28号

关于天康生物股份有限公司生物育种分公司天然气撬站采购及安装工程项目

环境影响报告表的批复

天康生物股份有限公司生物育种分公司：

你单位报送的《天康生物股份有限公司生物育种分公司天然气撬站采购及安装工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在第六师105团东南约12km处天康生物股份有限公司生物育种分公司厂区内，建设天然气撬站采购及安装工程项目，主要建设内容为拆除原有3台1t/h和2台2t/h燃煤锅炉，搭建天然气撬站，在原有锅炉房建设1台4t/h燃气锅炉，并配套安装低氮燃烧器，公用工程依托厂区现有。项目总投资273万元，其中环保投资35.8万元，环保投资所占比例13.1%。

二、根据乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2025〕六师第18号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，燃煤锅炉拆除在全封闭锅炉房内进行，并在拆除过程中定期洒水抑尘，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水依托厂区现有处理措施；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目设置1台4t/h燃气热水锅炉，燃气锅炉加装低氮燃烧装置，燃烧烟气经低氮燃烧处理后通过1根15米高排气筒排放（DA001），烟气排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值（颗粒物、二氧化硫分别不高于20mg/m3、50mg/m3），氮氧化物排放浓度须满足《“乌一昌一石”区域兵团重点师市大气环境整治2024年实施方案》（新兵办发〔2024〕14号）中要求（氮氧化物不高于50mg/m3）。

项目污染物排放量为：二氧化硫0.022t/a，颗粒物0.0088t/a，氮氧化物0.0551t/a，总量指标从原有项目支付。

- 严格落实水污染防治措施。项目锅炉冷却水循环使用，不外排，定期进行补充；软水制备产生的浓水用于冬日车间洒水降尘；锅炉产生的定期排污水在锅炉不使用时暂存到循环水系统，每日排出用于洒水降尘和绿化使用。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。项目产生的废离子交换树脂在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，105团履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年4月15日

抄送：建材园区，乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                      2025年4月15日印发