师环审〔2025〕9号

关于新疆中庆玄和玻璃科技有限公司加工基地建设项目环境影响报告表的批复

新疆中庆玄和玻璃科技有限公司：

你单位报送的《新疆中庆玄和玻璃科技有限公司加工基地建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在兵团租赁兵团建材工业园区标准化厂房（2#、4#厂房），购置生产设备，新建1条铝合金门窗生产线，1条金属保温一体板生产线，1条中空玻璃加工生产线，配套建设辅助工程、储运工程及环保工程，公用工程依托园区现有，项目建成后可年产隔热断桥铝合金门窗15万m2，金属保温一体板10万m2，中空玻璃20万m2。项目总投资8000.6万元，其中环保投资92万元，环保投资所占比例1.15%。

二、根据乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2025〕六师第2号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）加强设备安装厂房装修过程的施工机械噪声管理，合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。金属保温一体板生产线淋胶机及中空玻璃生产线丁基胶涂布机及封胶工序均设置集气罩，有机废气（非甲烷总烃计）经1套二级活性炭吸附装置处理后最终通过1根15米高排气筒排放（DA001）；岩棉切割工序在封闭空间进行，产生的粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA002），非甲烷总烃排放浓度需满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值（非甲烷总烃：80mg/m3），岩棉切割工序颗粒物排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源排放标准（120mg/m3）；在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，加强厂房密闭管理，进出口在非必要时保持关闭，加强废气收集效率，减少无组织废气排放量，确保厂界废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的相关限值，厂区内非甲烷总烃满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中附录B1限值。

项目污染物排放量为：非甲烷总烃0.12t/a，颗粒物0.0051t/a，倍量替代指标：非甲烷总烃0.24t/a，颗粒物0.0102t/a。

- 严格落实水污染防治措施。磨边废水和玻璃清洗废水经沉淀处理后循环使用不外排，生活污水排入园区下水管网，最终进入五家渠梧桐污水处理厂进行处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。项目产生的废活性炭、废胶桶、废机油暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；金属废料、废包装材料、剪切废料、废玻璃渣、废边角料、除尘灰统一收集后外售综合利用；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，建材园区管委会履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年2月14日

抄送：兵团新型建材园区管委会，乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年2月11日印发