师环审〔2025〕29号

关于新疆通源家联塑料科技有限公司塑料制品项目环境影响报告表的批复

新疆通源家联塑料科技有限公司：

你单位报送的《新疆通源家联塑料科技有限公司塑料制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在五家渠经济技术开发区兵团新型建材工业园区内建设塑料制品项目，本项目为迁建项目，主要建设内容包括新建厂房、成品库、仓库、办公楼，购置并安装生产设备及附属配套设施，年生产3000吨一次性塑料制品，1000吨塑料管接头，共计5000万套。项目总投资10000万元，其中环保投资125万元，环保投资所占比例1.25%。

二、根据乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔205〕六师第10号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目注塑成型产生的有机废气由集气罩收集后经一套“RCO催化燃烧装置”处理后，最终通过1根15m高排气筒排放（DA001），处理后废气排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃不高于60mg/m3）。项目生产均在密闭的车间内，集气罩位于注塑机上方，采用密闭负压收集方式，厂区内无组织有机废气排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值标准（6mg/m3），企业边界大气污染物排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中无组织排放浓度限值（4.0mg/m3）。

项目污染物排放量为：VOCs1.454t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目运营期注塑机冷却排水经冷却后回用于注塑机冷却，不外排；生活污水经隔油设施处理后排入园区管网，最终进入五家渠梧桐污水处理厂处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废润滑油、废活性炭和废催化剂收集后分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；不合格品、边角料收集后由破碎机破碎后回用于生产；生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，建材园区管委会履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年4月14日

抄送：建材园区管委会，乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                      2025年4月14日印发